沭阳森宇木业有限公司木制品加工、销售项目

大气环境影响专项评价

建设单位：沭阳森宇木业有限公司

评价单位：江苏晓牧环保科技有限公司

二零二三年八月

目录

1总论	3

2评价工作等级及工作范围	4

2.1评价因子	4

2.2评价标准	4

2.3评价工作及等级范围	5

2.4环境保护目标	7

3环境空气质量现状	8

3.1空气质量达标区判定	8

3.2特征污染物环境质量现状	9

3.3区域污染源调查	9

4大气污染物源强分析	10

4.1正常工况下废气源强	10

4.2非正常工况下废气源强	14

5大气环境影响预测评价	15

5.1气象特征数据	15

5.2估算模式结果	15

5.3预测结果	19

5.4大气环境防护距离	29

5.5卫生防护距离	29

5.6大气影响评价小结	31

5.7废气污染源监测计划	34

6废气污染防治措施评述	37

6.1废气收集系统评述	37

6.2有组织废气处理措施及技术可行性	38

6.3无组织废气治理措施	42

6.4恶臭气体污染防治措施	44

6.5粉尘安全处理控制	45

6.6非正常排放控制措施可行性分析	46

6.7经济可行性分析	47

6.8小结	47

7结论	49

7.1污染物达标排放，污染防治措施可行	49

7.2环境质量现状及影响分析	49

7.3建议	49

- 1总论

沭阳森宇木业有限公司成立于2017年10月，注册资金1000万元人民币。沭阳森宇木业有限公司投资200万元在沭阳县桑墟镇元兴村古泊河桥南500米建设木地板制造加工，建设规模为3万平方米，该项目已经取得了沭阳县发改局下发的投资项目备案证（沭发改备案[2019]32号）。该项目已于2017年10月投产运行，因未履行环保手续，宿迁市生态环境局对其进行了处罚，处罚文号：宿环罚字〔2023〕（2）92号，沭阳森宇木业有限公司依照相关法律法规规定，履行相应的处罚手续。

为完善相关环保手续，沭阳森宇木业有限公司委托我公司对木制品加工、销售项目项目进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目需要设置大气专项评价。

专项评价设置原则表见表1.1-1。

表1.1-1专项评价设置原则表

| 专项评价的类别 | 设置原则 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 排放废气含有毒有害污染物【1】、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标【2】的建设项目 | 项目排放废气中含有甲醛，属于《有毒有害大气污染物名录》中物质，厂界外500米范围内有郝口环境空气保护目标，需设置该专项 |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 | 无废水直排，无需设置该专项 |
| 环境风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量【3】的建设项目 | 项目存储量未超过临界量，无需设置专项 |
| 生态 | 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 | 无需设置该专项 |
| 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 | 无废水直排，无需设置该专项 |

注：【1】废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

【2】环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

【3】临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作，本次环评按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求对该项目对大气环境进行专项评价。

- 2评价工作等级及工作范围

- 2.1评价因子

本项目大气评价因子见表2.1-1。

表2.1-1评价因子表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | CO、O3、TSP、PM2.5、PM10、SO2、 NO2、甲醛、非甲烷总烃 | SO2、NOx、颗粒物、甲醛、非甲烷总烃 | SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃 |

- 2.2评价标准

- 2.2.1大气环境质量标准

根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价区域内PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；甲醛、非甲烷总烃（参照总挥发性有机物）执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准见表2.2-1。

表2.2-1大气环境质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 24小时平均 | 4 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 86 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| 甲醛 | 1小时平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 1200 |  |
|  | 8小时平均 | 600 |  |

- 2.2.2废气排放标准

本项目裁边、砂光过程中产生的有组织颗粒物废气执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1颗粒物（其他）排放限值，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中颗粒物的无组织排放浓度限值。

涂胶、热压过程中产生的有组织非甲烷总烃、甲醛排放浓度执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1中非甲烷总烃、甲醛排放限值，厂界无组织非甲烷总烃、甲醛执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表4中非甲烷总烃的无组织排放浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃、甲醛执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表3中非甲烷总烃排放监控浓度限值，具体见表2.2-2。

表2.2-2  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 15 | / | 厂界监控点浓度限值 | 0.5 |
| 甲醛 | 4 | / | 厂界监控点浓度限值 | 0.05 |
|  |  |  | 厂房外监控点处1h平均浓度值 | 0.4 |
| 非甲烷总烃 | 40 | / | 厂界监控点浓度限值 | 4.0 |
|  | / | / | 厂房外监控点处1h平均浓度值 | 6 |
|  |  |  | 厂房外监控点处任意一次浓度值 | 20 |

项目使用1台240万大卡的蒸汽锅炉（换算为4t/h）为热压工段供热，其产生的锅炉废气通过一根排气筒排出。生物质专用锅炉污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》(BD32/4385-2022)表1中城市建成区标准限值，氨气执行非催化还原法（SNCR）脱硝工艺排放标准，具体标准值见表2.2-4。

表2.2-4  锅炉大气污染物排放标准

| 类别 | 颗粒物排放浓度限值（mg/m3） | SO2排放浓度限值（mg/m3） | NOx排放浓度限值（mg/m3） | 氨气（mg/m3） | 烟气黑度（林格曼黑度）/级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃生物质锅炉 | 10 | 35 | 50 | 8 | 1 |

- 2.3评价工作及等级范围

- 2.3.1大气评价工作等级

根据项目工程分析结果，按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。本项目计算汇总表见表2.3-1。根据大气环境影响评价等级表，本项目大气评价等级为二级，大气评价等级判定情况详见表2.3-2，评价范围为以厂界外延2.5公里的矩形区域。

表2.3-1项目大气估算模式计算汇总表

| 污染源 | 污染物 | 离源距离 | 浓度C | 占标率P | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m） | （mg/m3） | （%） |  |
| DA001 | 颗粒物 | 70 | 0.021228 | 4.72 | 二级 |
| DA002 | 甲醛 | 99 | 0.000699 | 1.38 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.000699 | 1.4 | 三级 |
| DA003 | SO2 | 142 | 0.002821 | 0.56 | 三级 |
|  | NOx |  | 0.012755 | 6.38 | 二级 |
|  | 颗粒物 |  | 0.001095 | 0.24 | 三级 |
|  | 氨气 |  | 0.000699 | 0.02 | 三级 |
| 无组织 | 颗粒物 | 74 | 0.023098 | 5.13 | 二级 |
|  | 甲醛 |  | 0.003886 | 7.77 | 二级 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.001079 | 0.09 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率P（i第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定为

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ci—采用估算模型计算的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

表2.3-2大气环境评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

经估算模式预测，本项目各污染源最大地面浓度占标率Pi为7.77%，Pmax大于1%，小于10%，本项目不属于“高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目”，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定，本项目大气环境影响评价工作级别为二级。

- 2.3.2评价范围

本项目大气环境影响评价工作级别为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定，大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心，边长5km的矩形范围。

- 2.4环境保护目标

建设项目，本项目大气评价等级为二级，确定本项目环境保护目标为周边2.5公里矩形范围，大气环境保护目标详见表2.4-1。

表2.4-1大气环境主要保护目标

| 环境要素 | 坐标 |  | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（m) | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 空气环境 | 118.822421E | 34.313274N | 桑墟镇区 | 北 | 1100 | 20000 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 118.803545E | 34.298692N | 郝口 | 东北 | 460 | 50 |  |
|  | 118.795005E | 34.291603N | 刘庄 | 东北 | 1700 | 200 |  |
|  | 118.787530E | 34.294850N | 万匹镇区 | 东 | 1200 | 10000 |  |
|  | 118.782902E | 34.293082N | 汤圩 | 西南 | 2200 | 300 |  |
|  | 118.785749E | 34.290620N | 租圩 | 西南 | 1100 | 300 |  |
|  | 118.785750E | 34.285985N | 龙树 | 西南 | 1500 | 300 |  |
|  | 118.777912E | 34.302146N | 贤官镇区 | 西南 | 2200 | 10000 |  |
|  | 118.777676E | 34.294751N | 元兴村 | 西 | 1100 | 3000 |  |
|  | 118.774472E | 34.290819N | 骆庙 | 西北 | 1900 | 500 |  |

- 3环境空气质量现状

- 3.1空气质量达标区判定

环境空气：根据《2022年宿迁市生态环境质量公报》，2022年，全市环境空气优良天数达280天，优良天数比例为76.7%；空气中PM、PM、NO指标浓度同比下降，浓度均值分别37μg/m3、61μg/m3、23μg/m3，同比分别下降2.6%、7.6%、8%；SO2指标浓度为6μg/m3，同比持平；O3、CO指标浓度同比上升，浓度分别为169μg/m3、1mg/m3，同比分别上升7.6%、11.1%；其中，O3作为首要污染物的超标天数为49天，占全年超标天数比例达57.6%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。故本项目所在地为不达标区。

为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，确保高质量完成年度目标任务，沭阳县制定了《县政府办公室关于印发沭阳县2022年大气、水、土壤及地下水、危险废物污染防治工作方案的通知》（沭政办发〔2022〕28号）中相关任务，主要从以下几方面对大气进行防治：

一、优化提升四大结构

1．强化生态环境空间管控；2．推进重点行业转型升级；3．落实煤炭总量控制与节能；4．有序推进碳达峰工作；5．加大绿色建筑推广力度；6．推进货物运输绿色转型；7．加快机动车（船）结构升级；8．实施国土绿化行动；9．加强农业源排放控制。

二、工业源污染治理

1．实施重点区域大气污染物减排；2．开展绿色标杆示范企业申报；3．加强重点排污单位管控；4．落实臭控；5．加强重污染天气应对和重大节日保障；6．加强重点行业企业执法监管；7．狠抓“散乱污”企业整治；8．推进大气污染物排放标准贯标；9．推进源头替代；10．强化重点行业VOCs治理减排；11．深化工业园区、企业集群综合治理；12．加强消耗臭氧层物质（ODS）淘汰管理；13．开展工业窑炉综合整治。

三、扬尘源污染治理

1．实施降尘量考核；2．加强工地扬尘污染防治；3．推进渣土清运扬尘污染防治；4．加强工业企业和港口码头扬尘污染防治；5．加强裸露地块扬尘污染防治；6．推进清洁城市专项行动

四、移动源污染管控

1．加强机动车尾气排放执法监管；2．加强非道路移动机械监管；3．加强船舶、口岸监管；4．加强车船油品整治。

五、面源污染治理

1．加强餐饮油烟防治；2．加强烟花爆竹燃放管理；3．加强机动车维修行业挥发性有机物治理；4．加强油气回收监督检查；5．加强散煤等其他生活源污染防治；6．狠抓秸秆禁烧。

六、保障措施

1．加强责任体系建设；2．加强监测监控基础能力建设；3．重点污染源自动监测系统建设；4．加强线下监测监控能力建设；5．强化与气象部门联动；6．加强联合惩戒。

- 3.2特征污染物环境质量现状

本项目特征污染物非甲烷总烃、甲醛，沭阳森宇木业有限公司于2023年6月4日-6月10日委托安徽晟创检测技术有限公司对区域大气环境质量进行监测（检测报告：AHSC2023060118号），其中监测点位距离本项目约2300 m，位于本项目东北侧。

环境空气质量现状评价结果见表3.2-1。

表3.2-1 大气特征污染物引用监测数据结果统计表

| 监测 点位 | 污染物 | 平均 时间 | 评价 标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) |  | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  |
| G1 | 甲醛 | 1h | 50 | ND |  | / | 0 | 达标 |
|  | NMHC | 1h | 1200 | 420 | 900 | 75 | 0 | 达标 |

注：ND表示未检出，甲醛的检出限为0.01mg/m。

由表3.2-1可知，监测点甲醛、非甲烷总烃监测结果满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

- 3.3区域污染源调查

本项目大气环境影响评价工作级别为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价调查本项目现有及新增污染源和拟被替代的污染源，本项目为新建项目，无拟被替代的污染源，主要分析新增污染源，详见本大气专章4中的大气污染源强核算内容。

- 4大气污染物源强分析

- 4.1正常工况下废气源强

- 4.1.1裁切、砂光粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》202人造板行业系数手册中“裁边、砂光工序产生的颗粒物产污系数为1.71 kg/m3-产品、工业废气量为1240 m3-产品”。 本项目地板基材年生产3万m3，裁切工序产生的颗粒物量为51.3 t/a、工业废气量为3720万m3、砂光工序产生的颗粒物量为51.3 t/a、工业废气量为3720万m3。

项目裁切、砂光工段粉尘粉尘采用废气收集设备进行收集，废气的收集效率为95%，收集后通过布袋除尘器处理，处理后经过一个15m高排气筒DA003排放，年工作7200 h，风机风量约为12000m3/h，则有组织产生量为97.4t/a，产生速率为13.5 kg/h，产生浓度为1127 mg/m3。

- 4.1.2涂胶、热压废气

1）非甲烷总烃

本项目地板基材的涂胶、热压工序产生的非甲烷总烃采取集气装置收集至二级活性炭吸附装置进行处理后通过一根15m高排气筒DA001排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（试用）》202人造板制造行业系数手册中“涂胶工序产生的非甲烷总烃产污系数为22.2 g/m3-产品，热压工序产生的非甲烷总烃产污系数为24.6 g/m3-产品”，项目年产3万 m3地板基材，则其涂胶工序非甲烷总烃废气产生量约为0.67t/a，热压工序非甲烷总烃废气产生量约为0.74 t/a，则非甲烷总烃废气产生量约为1.18 t/a。

2）甲醛废气

本项目生产过程中使用E0环保胶作为粘合剂，主要为脲醛树脂胶。根据《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2017）表1中脲醛树脂技术要求，常规脲醛树脂中挥发性有机物以游离态甲醛为主，质量分数一般在0.3%以下。本项目使用E0环保胶-脲醛树脂1200吨/年，本次环评考虑最大环境影响，参照（GB/T14732-2017）表1中脲醛树脂技术要求，游离态甲醛质量分数按0.3%，则废气中甲醛含量约为3.6t/a。

项目在涂胶工序中安装集气罩，采取集气装置抽引至二级活性炭吸附装置进行处理，处理后经过一个15m高排气筒DA001排放，集气装置收集效率为95 %，风机风量约为12000 m3/h。则项目板材涂胶、热压过程中有组织非甲烷总烃（含甲醛）产生量为4.76 t/a，产生速率为0.66 kg/h，产生浓度为55mg/m3，有组织甲醛产生量为3.42 t/a，产生速率为0.3 kg/h，产生浓度为39mg/m3。

- 4.1.3锅炉废气

项目使用240万大卡/h导热油炉对热压过程进行供热，锅炉采用生物质成型颗粒作为燃料，年用生物质成型颗粒量约为3816t（生物质热值4500大卡/kg，生物质使用量533kg/h），年运行时数为7200 h。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》，1kg 生物质成型颗粒产生1.02g 的NOx、0.5g 的烟尘和0.34g 的SO2（生物质中含硫量取0.02%，则S=0.02）烟气产生量为6240标立方米/吨原料，脱硝反应过程中有少量的氨逃逸。氨逃逸浓度以5mg/m3。对氨输入量的调节必须既保证NOX的脱除效率，又保证较低的氨逸出量。

项目产生的锅炉废气在生物质锅炉内部收集，其收集效率视为100%，风机风量约为6000m3/h，在SNCR+旋风+高效布袋除尘器处理后，通过一根35 m高排气筒（DA004）排入大气。

项目锅炉产生废气情况见表4.1-1。

表4.1-1 项目锅炉废气产排情况表

| 污染物 | 排气量(Nm3/a) | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | 4320万 | 3.89 | 0.54 | 90 |
| SO2 |  | 1.3 | 0.18 | 30.1 |
| 烟尘 |  | 1.91 | 0.265 | 44.2 |
| 氨气 |  | 0.22 | 0.031 | 5 |

项目废气产生、收集情况汇总见表4.1-2，项目无组织废气产生排放情况见表4.1-3，项目有组织废气产生排放情况见表4.1-4。

表4.1-2 项目废气产生及收集情况一览表

| 产生工序 | 污染物名称 | 产生时间（h） | 产生量（t/a） | 核算方法 | 收集装置 |  | 废气量(Nm3/h) | 收集率% | 产生情况（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 | 无组织 |
| 裁切机 | 颗粒物 | 7200 | 51.3 | 产污系数法 | 采用上吸罩负压抽吸，采用密闭的管路输送至除尘器系统 |  | 12000 | 95% | 48.7 | 2.6 |
| 砂光机 | 颗粒物 |  | 51.3 | 产污系数法 | 密闭吸尘罩，通过风机负压抽吸，采用密闭的管路除尘系统 |  |  | 95% | 48.7 | 2.6 |
| 涂胶、 热压 | 非甲烷总烃（含甲醛） |  | 4.78 | 产污系数法 | 涂胶、热压采用上吸罩负压抽吸 | 收集后采用密闭的管路输送至活性炭吸附系统 | 12000 | 95% | 4.76 | 0.2 |
|  | 甲醛 |  | 3.6 | 物料衡算 |  |  |  | 95% | 3.42 | 0.18 |
| 导热油炉 | NOX |  | 3.89 | 产污系数法 | / |  | 6000 | 100% | 3.89 | / |
|  | SO2 |  | 1.3 | 公式法 |  |  |  |  | 1.3 | / |
|  | 烟尘 |  | 1.91 | 产污系数法 |  |  |  |  | 1.91 | / |
|  | 氨气 |  | 0.22 | 公式法 |  |  |  |  | 0.22 | / |

表4.1-3  项目无组织废气产生排放情况

| 污染源位置 | 产生工序 | 废气编号 | 污染物 | 排放量t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地板基材车间 | 裁切、砂光 | G4、G5 | 颗粒物 | 0.26 | / | 0.036 | 100*58=5800m2 | 8.5m |
|  | 涂胶、热压 | G1、G3 | 甲醛 | 0.18 | / | 0.025 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.07 | / | 0.01 |  |  |

表4.1-4  项目有组织废气产生排放情况

| 产排污环节 | 污染物名称 | 废气量Nm3/h | 收集效率% | 产生情况 |  |  | 治理 措施 | 是否为可行技术 | 去除率% | 排放情况 |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a |  |
| 涂胶、热压 | 非甲烷总烃（含甲醛） | 12000 | 95 | 55 | 0.66 | 4.76 | 集气罩+二级活性炭 | 是 | 90 | 5.5 | 0.066 | 0.476 | 15m高排气筒（DA001） |
|  | 甲醛 |  |  | 39 | 0.47 | 3.42 |  |  |  | 3.9 | 0.047 | 0.342 |  |
| 裁切、砂光 | 颗粒物 | 15000 | 95 | 1127 | 13.5 | 97.4 | 集气罩+布袋除尘器 | 是 | 99 | 11.3 | 0.135 | 0.974 | 15m高排气筒（DA003） |
| 锅炉燃烧 | NOX | 6000 | 100 | 90 | 0.54 | 3.89 | SNCR+旋风+高效布袋除尘器 | 是 | 50 | 45 | 0.27 | 1.945 | 35 m高排气筒（DA004） |
|  | SO2 |  |  | 30.1 | 0.18 | 1.3 |  |  | 0 | 30.1 | 0.18 | 1.3 |  |
|  | 烟尘 |  |  | 44.2 | 0.265 | 1.91 |  |  | 90 | 4.4 | 0.0265 | 0.191 |  |
|  | 氨气 |  |  | 5 | 0.031 | 0.22 |  |  | 0 | 5 | 0.031 | 0.22 |  |

- 4.2非正常工况下废气源强

车间废气处理装置出现故障，如袋式除尘器发生破碎，二级活性炭中其中一级活性炭更换未及时，废气处理效率将有所下降，假定袋式除尘器处理效率下降为50%，活性炭处理效率下降为50%，非正常工况下排放废气源强见表4.2-1，非正常排放时间取事故发生后30min。

表4.2-1废气处理装置故障，项目废气污染物非正常排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(mg/m3) | 非正常排放速率/(kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 装置故障致去除率下降50% | 非甲烷总烃 | 55 | 0.66 | 0.5 | ≤1 |
|  |  |  | 甲醛 | 39 | 0.47 |  |  |
| 2 | DA002 |  | 颗粒物 | 1127 | 13.5 |  |  |
| 3 | DA003 |  | SO2 | 90 | 0.54 |  |  |
|  |  |  | NOX | 30.1 | 0.18 |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 44.2 | 0.265 |  |  |
|  |  |  | 氨气 | 5 | 0.031 |  |  |

根据上表可见，事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加。项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训及对废气处理设备运行的管理，并按规定及时更换活性炭，保证挥发性有机物吸附效率，尽量降低、避免非正常情况的发生。

- 5大气环境影响预测评价

- 5.1气象特征数据

地面气象观测数据来源于沭阳县气象观测站。沭阳县气象观测站位于站号为58038，观测站经纬度为N34.08°，E118.78°，观测场海拔10.4米。根据观测站统计多年气候资料，主要气象要素特征统计见表5.1-1。

表5.1-1近20年气象特征参数表

| 气象要素 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均气温℃ | 14.1 |
|  | 多年平均最高气温℃ | 26.8 |
|  | 年平均最低气温℃ | -0.5 |
|  | 极端最低气温℃ | -23.4 |
|  | 极端最高气温℃ | 40 |
| 湿度 | 历年平均相对湿度％ | 74 |
|  | 最大相对湿度％ | 89 |
|  | 最小相对湿度％ | 49 |
| 降水量 | 最大降雨量（毫米） | 1647.1 |
|  | 最小降雨量（毫米） | 573.9 |
|  | 多年平均降雨量（毫米） | 900.6 |
| 霜 | 无霜期（天） | 208 |
| 日照总时 | 多年平均数日照总时（小时） | 2291.6 |
| 风 | 平均风速（m/s） | 2.2 |
|  | 最大风速（m/s） | 7.2 |

- 5.2估算模式结果

（1）预测模式

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）推荐模式清单中的估算模式（AERSCREEN）分别计算各污染源的污染物的下风向轴线浓度、最大落地浓度，并计算相应浓度的占标率，确定项目的评价等级。本项目估算模式模型参数见表5.2-1。

表5.2-1估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（2）预测内容及参数

根据工程分析结果，项目有组织废气作为点源考虑，无组织废气作为面源考虑。

（3）污染源参数

所需污染源参数按照导则附录C要求填写，本项目正常排放下点源源强见表5.2-2，项目面源源强参数见表5.2-3，非正常排放大气污染源强参数见表5.2-4。

表5.2-2  建设项目点源调查参数

| 排气筒设置情况 |  |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 高度m | 内径m | 温度 ℃ | 排气筒底部中心坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | Y |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| DA001 | 15 | 0.6 | 25 | N34.926968 | E118.850333 | 非甲烷总烃（含甲醛） | 5.5 | 0.066 | 0.476 | 40 | / | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 3.9 | 0.047 | 0.342 | 4 | / |  |
| DA002 | 15 | 0.6 | 25 | N34.926212 | E118.850421 | 颗粒物 | 11.3 | 0.135 | 0.974 | 15 | / | 是 |
| DA003 | 35 | 0.4 | 80 | N34.927297 | E188.850182 | NOX | 45 | 0.27 | 1.945 | 50 | / | 是 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 30.1 | 0.18 | 1.3 | 35 | / | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 4.4 | 0.0265 | 0.191 | 10 | / | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨气 | 5 | 0.031 | 0.22 | 8 | / | 是 |

表5.2-3建设项目面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/° |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物(PM10) | 甲醛 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 车间 | 118.801453 | 34.304148 | / | 100 | 58 | / | 8.5 | 7200 | 正常 | 0.036 | 0.025 | 0.01 |

表5.2-4非正常排放大气污染源强参数

| 排气筒设置情况 |  |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放情况 |  | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 高度m | 内径m | 温度 ℃ | 排气筒底部中心坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | Y |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| DA001 | 15 | 0.6 | 25 | N34.926968 | E118.850333 | 非甲烷总烃（含甲醛） | 55 | 0.66 | 40 | / | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 39 | 0.47 | 4 | / | 是 |
| DA002 | 15 | 0.6 | 25 | N34.926212 | E118.850421 | 颗粒物 | 1127 | 13.5 | 15 | / | 是 |
| DA003 | 35 | 0.4 | 80 | N34.927297 | E188.850182 | NOX | 90 | 0.54 | 50 | / | 是 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 30.1 | 0.18 | 35 | / | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 44.2 | 0.265 | 10 | / | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨气 | 5 | 0.031 | 8 | / | 是 |

- 5.3预测结果

经估算模式预测，本项目各污染源最大地面浓度占标率Pi为7.77%，Pmax大于1%，小于10%，本项目不属于“高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目”，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定，本项目大气环境影响评价工作级别为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》，二级评价项目不进行进一步预测与评价，可直接引用估算模型预测结果进行评价。

（1）正常排放情况下排放的污染物估算结果

本项目正常排放下，有组织废气和无组织废气排放污染因子最大落地浓度、距排放源距离和占标率，预测结果分别见表5.3-1、表5.3-2。

表5.3-1估算模式预测主要有组织污染物浓度扩散结果

| 距源中心下风向距离D(m) | DA001排气筒 |  |  |  |  | DA002排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 甲醛 |  |  |  |
|  | 预测浓度(mg/m3) |  | 浓度占标率（%） |  |  | 预测浓度(mg/m3) |  | 浓度占标率（%） |  | 预测浓度(mg/m3) |  | 浓度占标率（%） |  |
| 51 | 0.0139 |  | 3.08 |  |  | 0.00405 |  | 0.9 |  | 0.000476 |  | 0.95 |  |
| 70 | 0.0212 |  | 4.72 |  |  | 0.0062 |  | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 75 | 0.0212 |  | 4.71 |  |  | 0.00619 |  | 1.38 |  | 0.000648 |  | 1.3 |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000699 |  | 1.4 |  |
| 100 | 0.0186 |  | 4.12 |  |  | 0.00542 |  | 1.2 |  | 0.000699 |  | 1.4 |  |
| 125 | 0.0184 |  | 4.09 |  |  | 0.00539 |  | 1.2 |  | 0.00064 |  | 1.28 |  |
| 150 | 0.0177 |  | 3.93 |  |  | 0.00517 |  | 1.15 |  | 0.000594 |  | 1.19 |  |
| 175 | 0.0164 |  | 3.65 |  |  | 0.0048 |  | 1.07 |  | 0.000532 |  | 1.06 |  |
| 200 | 0.015 |  | 3.34 |  |  | 0.00439 |  | 0.98 |  | 0.000491 |  | 0.98 |  |
| 225 | 0.0137 |  | 3.04 |  |  | 0.004 |  | 0.89 |  | 0.000466 |  | 0.93 |  |
| 250 | 0.0125 |  | 2.77 |  |  | 0.00364 |  | 0.81 |  | 0.000433 |  | 0.87 |  |
| 275 | 0.0114 |  | 2.53 |  |  | 0.00333 |  | 0.74 |  | 0.000437 |  | 0.87 |  |
| 300 | 0.0112 |  | 2.5 |  |  | 0.00328 |  | 0.73 |  | 0.000439 |  | 0.88 |  |
| 325 | 0.0117 |  | 2.59 |  |  | 0.00341 |  | 0.76 |  | 0.000434 |  | 0.87 |  |
| 350 | 0.0116 |  | 2.57 |  |  | 0.00338 |  | 0.75 |  | 0.000424 |  | 0.85 |  |
| 375 | 0.0113 |  | 2.5 |  |  | 0.00329 |  | 0.73 |  | 0.000412 |  | 0.82 |  |
| 400 | 0.0109 |  | 2.43 |  |  | 0.0032 |  | 0.71 |  | 0.000398 |  | 0.8 |  |
| 425 | 0.0106 |  | 2.36 |  |  | 0.0031 |  | 0.69 |  | 0.000383 |  | 0.77 |  |
| 450 | 0.0102 |  | 2.28 |  |  | 0.00299 |  | 0.67 |  | 0.000367 |  | 0.73 |  |
| 475 | 0.0099 |  | 2.2 |  |  | 0.00289 |  | 0.64 |  | 0.000352 |  | 0.7 |  |
| 500 | 0.00955 |  | 2.12 |  |  | 0.00279 |  | 0.62 |  | 0.000337 |  | 0.67 |  |
| 525 | 0.00921 |  | 2.05 |  |  | 0.00269 |  | 0.6 |  | 0.000323 |  | 0.65 |  |
| 550 | 0.00889 |  | 1.98 |  |  | 0.0026 |  | 0.58 |  | 0.000309 |  | 0.62 |  |
| 575 | 0.0086 |  | 1.91 |  |  | 0.00251 |  | 0.56 |  | 0.000296 |  | 0.59 |  |
| 600 | 0.00833 |  | 1.85 |  |  | 0.00243 |  | 0.54 |  | 0.000284 |  | 0.57 |  |
| 625 | 0.00808 |  | 1.79 |  |  | 0.00236 |  | 0.52 |  | 0.000274 |  | 0.55 |  |
| 650 | 0.00784 |  | 1.74 |  |  | 0.00229 |  | 0.51 |  | 0.000264 |  | 0.53 |  |
| 675 | 0.00762 |  | 1.69 |  |  | 0.00223 |  | 0.49 |  | 0.000261 |  | 0.52 |  |
| 700 | 0.0074 |  | 1.65 |  |  | 0.00216 |  | 0.48 |  | 0.000257 |  | 0.51 |  |
| 725 | 0.0072 |  | 1.6 |  |  | 0.0021 |  | 0.47 |  | 0.000254 |  | 0.51 |  |
| 750 | 0.00699 |  | 1.55 |  |  | 0.00204 |  | 0.45 |  | 0.00025 |  | 0.5 |  |
| 775 | 0.0068 |  | 1.51 |  |  | 0.00199 |  | 0.44 |  | 0.000246 |  | 0.49 |  |
| 800 | 0.00661 |  | 1.47 |  |  | 0.00193 |  | 0.43 |  | 0.000242 |  | 0.48 |  |
| 825 | 0.00643 |  | 1.43 |  |  | 0.00188 |  | 0.42 |  | 0.000237 |  | 0.47 |  |
| 850 | 0.00625 |  | 1.39 |  |  | 0.00183 |  | 0.41 |  | 0.000233 |  | 0.47 |  |
| 875 | 0.00609 |  | 1.35 |  |  | 0.00178 |  | 0.4 |  | 0.000229 |  | 0.46 |  |
| 900 | 0.00592 |  | 1.32 |  |  | 0.00173 |  | 0.38 |  | 0.000225 |  | 0.45 |  |
| 925 | 0.00577 |  | 1.28 |  |  | 0.00169 |  | 0.37 |  | 0.000221 |  | 0.44 |  |
| 950 | 0.00562 |  | 1.25 |  |  | 0.00164 |  | 0.36 |  | 0.000216 |  | 0.43 |  |
| 975 | 0.00548 |  | 1.22 |  |  | 0.0016 |  | 0.36 |  | 0.000212 |  | 0.42 |  |
| 1000 | 0.00534 |  | 1.19 |  |  | 0.00156 |  | 0.35 |  | 0.000208 |  | 0.42 |  |
| 1025 | 0.0052 |  | 1.16 |  |  | 0.00152 |  | 0.34 |  | 0.000204 |  | 0.41 |  |
| 1050 | 0.00508 |  | 1.13 |  |  | 0.00148 |  | 0.33 |  | 0.0002 |  | 0.4 |  |
| 1075 | 0.00495 |  | 1.1 |  |  | 0.00145 |  | 0.32 |  | 0.000196 |  | 0.39 |  |
| 1100 | 0.00483 |  | 1.07 |  |  | 0.00141 |  | 0.31 |  | 0.000193 |  | 0.39 |  |
| 1125 | 0.00472 |  | 1.05 |  |  | 0.00138 |  | 0.31 |  | 0.000189 |  | 0.38 |  |
| 1150 | 0.00461 |  | 1.02 |  |  | 0.00135 |  | 0.3 |  | 0.000189 |  | 0.38 |  |
| 1175 | 0.00451 |  | 1 |  |  | 0.00132 |  | 0.29 |  | 0.000193 |  | 0.39 |  |
| 1200 | 0.00444 |  | 0.99 |  |  | 0.0013 |  | 0.29 |  | 0.000196 |  | 0.39 |  |
| 1225 | 0.00438 |  | 0.97 |  |  | 0.00128 |  | 0.28 |  | 0.000199 |  | 0.4 |  |
| 1250 | 0.00432 |  | 0.96 |  |  | 0.00126 |  | 0.28 |  | 0.000202 |  | 0.4 |  |
| 1275 | 0.00427 |  | 0.95 |  |  | 0.00125 |  | 0.28 |  | 0.000205 |  | 0.41 |  |
| 1300 | 0.00421 |  | 0.94 |  |  | 0.00123 |  | 0.27 |  | 0.000207 |  | 0.41 |  |
| 1325 | 0.00416 |  | 0.92 |  |  | 0.00121 |  | 0.27 |  | 0.000209 |  | 0.42 |  |
| 1350 | 0.0041 |  | 0.91 |  |  | 0.0012 |  | 0.27 |  | 0.000211 |  | 0.42 |  |
| 1375 | 0.00405 |  | 0.9 |  |  | 0.00118 |  | 0.26 |  | 0.000211 |  | 0.42 |  |
| 1400 | 0.00399 |  | 0.89 |  |  | 0.00117 |  | 0.26 |  | 0.00021 |  | 0.42 |  |
| 1425 | 0.00394 |  | 0.88 |  |  | 0.00115 |  | 0.26 |  | 0.000209 |  | 0.42 |  |
| 1450 | 0.00389 |  | 0.86 |  |  | 0.00114 |  | 0.25 |  | 0.000208 |  | 0.42 |  |
| 1475 | 0.00384 |  | 0.85 |  |  | 0.00112 |  | 0.25 |  | 0.000207 |  | 0.41 |  |
| 1500 | 0.00379 |  | 0.84 |  |  | 0.00111 |  | 0.25 |  | 0.000206 |  | 0.41 |  |
| 1525 | 0.00374 |  | 0.83 |  |  | 0.00109 |  | 0.24 |  | 0.000205 |  | 0.41 |  |
| 1550 | 0.00369 |  | 0.82 |  |  | 0.00108 |  | 0.24 |  | 0.000204 |  | 0.41 |  |
| 1575 | 0.00365 |  | 0.81 |  |  | 0.00106 |  | 0.24 |  | 0.000203 |  | 0.41 |  |
| 1600 | 0.0036 |  | 0.8 |  |  | 0.00105 |  | 0.23 |  | 0.000202 |  | 0.4 |  |
| 1625 | 0.00356 |  | 0.79 |  |  | 0.00104 |  | 0.23 |  | 0.0002 |  | 0.4 |  |
| 1650 | 0.00351 |  | 0.78 |  |  | 0.00103 |  | 0.23 |  | 0.000199 |  | 0.4 |  |
| 1675 | 0.00347 |  | 0.77 |  |  | 0.00101 |  | 0.23 |  | 0.000198 |  | 0.4 |  |
| 1700 | 0.00343 |  | 0.76 |  |  | 0.001 |  | 0.22 |  | 0.000196 |  | 0.39 |  |
| 1725 | 0.00339 |  | 0.75 |  |  | 0.00099 |  | 0.22 |  | 0.000195 |  | 0.39 |  |
| 1750 | 0.00335 |  | 0.75 |  |  | 0.000979 |  | 0.22 |  | 0.000194 |  | 0.39 |  |
| 1775 | 0.00332 |  | 0.74 |  |  | 0.000968 |  | 0.22 |  | 0.000192 |  | 0.38 |  |
| 1800 | 0.00328 |  | 0.73 |  |  | 0.000957 |  | 0.21 |  | 0.000191 |  | 0.38 |  |
| 1825 | 0.00324 |  | 0.72 |  |  | 0.000946 |  | 0.21 |  | 0.000189 |  | 0.38 |  |
| 1850 | 0.00321 |  | 0.71 |  |  | 0.000936 |  | 0.21 |  | 0.000188 |  | 0.38 |  |
| 1875 | 0.00317 |  | 0.71 |  |  | 0.000926 |  | 0.21 |  | 0.000187 |  | 0.37 |  |
| 1900 | 0.00314 |  | 0.7 |  |  | 0.000917 |  | 0.2 |  | 0.000185 |  | 0.37 |  |
| 1925 | 0.00311 |  | 0.69 |  |  | 0.000907 |  | 0.2 |  | 0.000184 |  | 0.37 |  |
| 1950 | 0.00307 |  | 0.68 |  |  | 0.000897 |  | 0.2 |  | 0.000182 |  | 0.36 |  |
| 1975 | 0.00304 |  | 0.68 |  |  | 0.000888 |  | 0.2 |  | 0.000181 |  | 0.36 |  |
| 2000 | 0.00301 |  | 0.67 |  |  | 0.000879 |  | 0.2 |  | 0.000179 |  | 0.36 |  |
| 2025 | 0.00298 |  | 0.66 |  |  | 0.00087 |  | 0.19 |  | 0.000178 |  | 0.36 |  |
| 2050 | 0.00295 |  | 0.66 |  |  | 0.000862 |  | 0.19 |  | 0.000177 |  | 0.35 |  |
| 2075 | 0.00292 |  | 0.65 |  |  | 0.000853 |  | 0.19 |  | 0.000175 |  | 0.35 |  |
| 2100 | 0.00289 |  | 0.64 |  |  | 0.000844 |  | 0.19 |  | 0.000174 |  | 0.35 |  |
| 2125 | 0.00286 |  | 0.64 |  |  | 0.000836 |  | 0.19 |  | 0.000172 |  | 0.34 |  |
| 2150 | 0.00284 |  | 0.63 |  |  | 0.000828 |  | 0.18 |  | 0.000171 |  | 0.34 |  |
| 2175 | 0.00281 |  | 0.62 |  |  | 0.000819 |  | 0.18 |  | 0.00017 |  | 0.34 |  |
| 2200 | 0.00278 |  | 0.62 |  |  | 0.000811 |  | 0.18 |  | 0.000168 |  | 0.34 |  |
| 2225 | 0.00275 |  | 0.61 |  |  | 0.000803 |  | 0.18 |  | 0.000167 |  | 0.33 |  |
| 2250 | 0.00272 |  | 0.61 |  |  | 0.000795 |  | 0.18 |  | 0.000165 |  | 0.33 |  |
| 2275 | 0.0027 |  | 0.6 |  |  | 0.000788 |  | 0.18 |  | 0.000164 |  | 0.33 |  |
| 2300 | 0.00267 |  | 0.59 |  |  | 0.00078 |  | 0.17 |  | 0.000163 |  | 0.33 |  |
| 2325 | 0.00265 |  | 0.59 |  |  | 0.000772 |  | 0.17 |  | 0.000161 |  | 0.32 |  |
| 2350 | 0.00262 |  | 0.58 |  |  | 0.000765 |  | 0.17 |  | 0.00016 |  | 0.32 |  |
| 2375 | 0.0026 |  | 0.58 |  |  | 0.000757 |  | 0.17 |  | 0.000159 |  | 0.32 |  |
| 2400 | 0.00257 |  | 0.57 |  |  | 0.00075 |  | 0.17 |  | 0.000158 |  | 0.32 |  |
| 2425 | 0.00255 |  | 0.57 |  |  | 0.000743 |  | 0.17 |  | 0.000157 |  | 0.31 |  |
| 2450 | 0.00252 |  | 0.56 |  |  | 0.000736 |  | 0.16 |  | 0.000155 |  | 0.31 |  |
| 2475 | 0.0025 |  | 0.55 |  |  | 0.000729 |  | 0.16 |  | 0.000154 |  | 0.31 |  |
| 2500 | 0.00247 |  | 0.55 |  |  | 0.000722 |  | 0.16 |  | 0.000153 |  | 0.31 |  |
| Pmax | 0.0212 |  | 4.72 |  |  | 0.0062 |  | 1.38 |  | 0.000699 |  | 1.4 |  |
| 距源中心下风向距离D(m) | DA003排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨气 |  |  | SO2 |  |  | NO2 |  |  |  | PM10 |  |  |
|  | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） |  | 预测浓度(mg/m4) | 浓度占标率（%） |  | 预测浓度(mg/m5) |  | 浓度占标率（%） |  | 预测浓度(mg/m6) |  | 浓度占标率（%） |
| 51 | 0.000171 | 0.01 |  | 0.00216 | 0.43 |  | 0.00975 |  | 4.88 |  | 0.000837 |  | 0.19 |
| 75 | 0.000178 | 0.01 |  | 0.00216 | 0.43 |  | 0.00975 |  | 4.88 |  | 0.000837 |  | 0.19 |
| 85 | 0.000194 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0.000192 | 0.02 |  | 0.00248 | 0.5 |  | 0.0112 |  | 5.6 |  | 0.000961 |  | 0.21 |
| 125 | 0.000179 | 0.01 |  | 0.00262 | 0.52 |  | 0.0119 |  | 5.93 |  | 0.00102 |  | 0.23 |
| 142 |  |  |  | 0.00282 | 0.56 |  | 0.0128 |  | 6.38 |  | 0.00109 |  | 0.24 |
| 150 | 0.000174 | 0.01 |  | 0.00281 | 0.56 |  | 0.0127 |  | 6.35 |  | 0.00109 |  | 0.24 |
| 175 | 0.000177 | 0.01 |  | 0.00267 | 0.53 |  | 0.0121 |  | 6.04 |  | 0.00104 |  | 0.23 |
| 200 | 0.000182 | 0.02 |  | 0.00246 | 0.49 |  | 0.0111 |  | 5.55 |  | 0.000953 |  | 0.21 |
| 225 | 0.000177 | 0.01 |  | 0.00223 | 0.45 |  | 0.0101 |  | 5.04 |  | 0.000865 |  | 0.19 |
| 250 | 0.000169 | 0.01 |  | 0.00205 | 0.41 |  | 0.00926 |  | 4.63 |  | 0.000795 |  | 0.18 |
| 275 | 0.000159 | 0.01 |  | 0.00188 | 0.38 |  | 0.00849 |  | 4.25 |  | 0.000729 |  | 0.16 |
| 300 | 0.000149 | 0.01 |  | 0.00172 | 0.34 |  | 0.00778 |  | 3.89 |  | 0.000668 |  | 0.15 |
| 325 | 0.000139 | 0.01 |  | 0.00162 | 0.32 |  | 0.00733 |  | 3.67 |  | 0.000629 |  | 0.14 |
| 350 | 0.00013 | 0.01 |  | 0.00156 | 0.31 |  | 0.00705 |  | 3.53 |  | 0.000605 |  | 0.13 |
| 375 | 0.000122 | 0.01 |  | 0.00149 | 0.3 |  | 0.00675 |  | 3.38 |  | 0.000579 |  | 0.13 |
| 400 | 0.000115 | 0.01 |  | 0.00143 | 0.29 |  | 0.00645 |  | 3.23 |  | 0.000554 |  | 0.12 |
| 425 | 0.000109 | 0.01 |  | 0.00136 | 0.27 |  | 0.00616 |  | 3.08 |  | 0.000529 |  | 0.12 |
| 450 | 0.000105 | 0.01 |  | 0.0013 | 0.26 |  | 0.00588 |  | 2.94 |  | 0.000504 |  | 0.11 |
| 475 | 0.000103 | 0.01 |  | 0.00124 | 0.25 |  | 0.0056 |  | 2.8 |  | 0.000481 |  | 0.11 |
| 500 | 0.0001 | 0.01 |  | 0.00118 | 0.24 |  | 0.00535 |  | 2.67 |  | 0.000459 |  | 0.1 |
| 525 | 9.72E-05 | 0.01 |  | 0.00123 | 0.25 |  | 0.00554 |  | 2.77 |  | 0.000475 |  | 0.11 |
| 550 | 9.43E-05 | 0.01 |  | 0.00127 | 0.25 |  | 0.00576 |  | 2.88 |  | 0.000494 |  | 0.11 |
| 575 | 9.14E-05 | 0.01 |  | 0.00131 | 0.26 |  | 0.00592 |  | 2.96 |  | 0.000508 |  | 0.11 |
| 600 | 8.86E-05 | 0.01 |  | 0.00133 | 0.27 |  | 0.00602 |  | 3.01 |  | 0.000517 |  | 0.11 |
| 625 | 8.58E-05 | 0.01 |  | 0.00133 | 0.27 |  | 0.00602 |  | 3.01 |  | 0.000517 |  | 0.11 |
| 650 | 8.31E-05 | 0.01 |  | 0.00131 | 0.26 |  | 0.00594 |  | 2.97 |  | 0.00051 |  | 0.11 |
| 675 | 8.04E-05 | 0.01 |  | 0.0013 | 0.26 |  | 0.00586 |  | 2.93 |  | 0.000503 |  | 0.11 |
| 700 | 7.79E-05 | 0.01 |  | 0.00128 | 0.26 |  | 0.00577 |  | 2.89 |  | 0.000495 |  | 0.11 |
| 725 | 7.64E-05 | 0.01 |  | 0.00126 | 0.25 |  | 0.00568 |  | 2.84 |  | 0.000487 |  | 0.11 |
| 750 | 0.000079 | 0.01 |  | 0.00123 | 0.25 |  | 0.00558 |  | 2.79 |  | 0.000479 |  | 0.11 |
| 775 | 8.12E-05 | 0.01 |  | 0.00121 | 0.24 |  | 0.00548 |  | 2.74 |  | 0.00047 |  | 0.1 |
| 800 | 0.000083 | 0.01 |  | 0.00119 | 0.24 |  | 0.00538 |  | 2.69 |  | 0.000461 |  | 0.1 |
| 825 | 8.45E-05 | 0.01 |  | 0.00117 | 0.23 |  | 0.00528 |  | 2.64 |  | 0.000453 |  | 0.1 |
| 850 | 8.56E-05 | 0.01 |  | 0.00115 | 0.23 |  | 0.00522 |  | 2.61 |  | 0.000448 |  | 0.1 |
| 875 | 8.59E-05 | 0.01 |  | 0.00117 | 0.23 |  | 0.0053 |  | 2.65 |  | 0.000455 |  | 0.1 |
| 900 | 8.53E-05 | 0.01 |  | 0.00119 | 0.24 |  | 0.00537 |  | 2.69 |  | 0.000461 |  | 0.1 |
| 925 | 8.46E-05 | 0.01 |  | 0.00119 | 0.24 |  | 0.0054 |  | 2.7 |  | 0.000463 |  | 0.1 |
| 950 | 8.39E-05 | 0.01 |  | 0.00119 | 0.24 |  | 0.00537 |  | 2.68 |  | 0.000461 |  | 0.1 |
| 975 | 8.31E-05 | 0.01 |  | 0.00118 | 0.24 |  | 0.00534 |  | 2.67 |  | 0.000458 |  | 0.1 |
| 1000 | 8.23E-05 | 0.01 |  | 0.00117 | 0.23 |  | 0.0053 |  | 2.65 |  | 0.000455 |  | 0.1 |
| 1025 | 8.14E-05 | 0.01 |  | 0.00116 | 0.23 |  | 0.00526 |  | 2.63 |  | 0.000451 |  | 0.1 |
| 1050 | 8.05E-05 | 0.01 |  | 0.00115 | 0.23 |  | 0.00522 |  | 2.61 |  | 0.000448 |  | 0.1 |
| 1075 | 7.96E-05 | 0.01 |  | 0.00114 | 0.23 |  | 0.00517 |  | 2.59 |  | 0.000444 |  | 0.1 |
| 1100 | 7.86E-05 | 0.01 |  | 0.00113 | 0.23 |  | 0.00513 |  | 2.56 |  | 0.00044 |  | 0.1 |
| 1125 | 7.77E-05 | 0.01 |  | 0.00112 | 0.22 |  | 0.00508 |  | 2.54 |  | 0.000436 |  | 0.1 |
| 1150 | 7.67E-05 | 0.01 |  | 0.00111 | 0.22 |  | 0.00503 |  | 2.51 |  | 0.000432 |  | 0.1 |
| 1175 | 7.58E-05 | 0.01 |  | 0.0011 | 0.22 |  | 0.00498 |  | 2.49 |  | 0.000427 |  | 0.09 |
| 1200 | 7.48E-05 | 0.01 |  | 0.00109 | 0.22 |  | 0.00493 |  | 2.46 |  | 0.000423 |  | 0.09 |
| 1225 | 7.38E-05 | 0.01 |  | 0.00108 | 0.22 |  | 0.00487 |  | 2.44 |  | 0.000418 |  | 0.09 |
| 1250 | 7.29E-05 | 0.01 |  | 0.00107 | 0.21 |  | 0.00482 |  | 2.41 |  | 0.000414 |  | 0.09 |
| 1275 | 7.19E-05 | 0.01 |  | 0.00105 | 0.21 |  | 0.00477 |  | 2.38 |  | 0.000409 |  | 0.09 |
| 1300 | 7.09E-05 | 0.01 |  | 0.00104 | 0.21 |  | 0.00472 |  | 2.36 |  | 0.000405 |  | 0.09 |
| 1325 | 0.00007 | 0.01 |  | 0.00103 | 0.21 |  | 0.00466 |  | 2.33 |  | 0.0004 |  | 0.09 |
| 1350 | 6.91E-05 | 0.01 |  | 0.00102 | 0.2 |  | 0.00461 |  | 2.31 |  | 0.000396 |  | 0.09 |
| 1375 | 6.81E-05 | 0.01 |  | 0.00101 | 0.2 |  | 0.00456 |  | 2.28 |  | 0.000391 |  | 0.09 |
| 1400 | 6.74E-05 | 0.01 |  | 0.000996 | 0.2 |  | 0.0045 |  | 2.25 |  | 0.000387 |  | 0.09 |
| 1425 | 0.000068 | 0.01 |  | 0.000985 | 0.2 |  | 0.00445 |  | 2.23 |  | 0.000382 |  | 0.08 |
| 1450 | 6.85E-05 | 0.01 |  | 0.000973 | 0.19 |  | 0.0044 |  | 2.2 |  | 0.000378 |  | 0.08 |
| 1475 | 6.84E-05 | 0.01 |  | 0.000962 | 0.19 |  | 0.00435 |  | 2.17 |  | 0.000373 |  | 0.08 |
| 1500 | 6.82E-05 | 0.01 |  | 0.00095 | 0.19 |  | 0.0043 |  | 2.15 |  | 0.000369 |  | 0.08 |
| 1525 | 0.000068 | 0.01 |  | 0.000939 | 0.19 |  | 0.00425 |  | 2.12 |  | 0.000364 |  | 0.08 |
| 1550 | 6.77E-05 | 0.01 |  | 0.000928 | 0.19 |  | 0.0042 |  | 2.1 |  | 0.00036 |  | 0.08 |
| 1575 | 6.75E-05 | 0.01 |  | 0.000917 | 0.18 |  | 0.00415 |  | 2.07 |  | 0.000356 |  | 0.08 |
| 1600 | 6.72E-05 | 0.01 |  | 0.000906 | 0.18 |  | 0.0041 |  | 2.05 |  | 0.000352 |  | 0.08 |
| 1625 | 6.69E-05 | 0.01 |  | 0.000896 | 0.18 |  | 0.00405 |  | 2.02 |  | 0.000348 |  | 0.08 |
| 1650 | 6.66E-05 | 0.01 |  | 0.000885 | 0.18 |  | 0.004 |  | 2 |  | 0.000343 |  | 0.08 |
| 1675 | 6.63E-05 | 0.01 |  | 0.000876 | 0.18 |  | 0.00396 |  | 1.98 |  | 0.00034 |  | 0.08 |
| 1700 | 0.000066 | 0.01 |  | 0.000867 | 0.17 |  | 0.00392 |  | 1.96 |  | 0.000336 |  | 0.07 |
| 1725 | 6.56E-05 | 0.01 |  | 0.000858 | 0.17 |  | 0.00388 |  | 1.94 |  | 0.000333 |  | 0.07 |
| 1750 | 6.53E-05 | 0.01 |  | 0.000849 | 0.17 |  | 0.00384 |  | 1.92 |  | 0.000329 |  | 0.07 |
| 1775 | 6.49E-05 | 0.01 |  | 0.00084 | 0.17 |  | 0.0038 |  | 1.9 |  | 0.000326 |  | 0.07 |
| 1800 | 6.46E-05 | 0.01 |  | 0.000832 | 0.17 |  | 0.00376 |  | 1.88 |  | 0.000323 |  | 0.07 |
| 1825 | 6.42E-05 | 0.01 |  | 0.000823 | 0.16 |  | 0.00372 |  | 1.86 |  | 0.000319 |  | 0.07 |
| 1850 | 6.38E-05 | 0.01 |  | 0.000815 | 0.16 |  | 0.00369 |  | 1.84 |  | 0.000316 |  | 0.07 |
| 1875 | 6.34E-05 | 0.01 |  | 0.000807 | 0.16 |  | 0.00365 |  | 1.82 |  | 0.000313 |  | 0.07 |
| 1900 | 6.31E-05 | 0.01 |  | 0.000799 | 0.16 |  | 0.00361 |  | 1.81 |  | 0.00031 |  | 0.07 |
| 1925 | 6.27E-05 | 0.01 |  | 0.000791 | 0.16 |  | 0.00358 |  | 1.79 |  | 0.000307 |  | 0.07 |
| 1950 | 6.23E-05 | 0.01 |  | 0.000783 | 0.16 |  | 0.00354 |  | 1.77 |  | 0.000304 |  | 0.07 |
| 1975 | 6.19E-05 | 0.01 |  | 0.000776 | 0.16 |  | 0.00351 |  | 1.75 |  | 0.000301 |  | 0.07 |
| 2000 | 6.15E-05 | 0.01 |  | 0.000768 | 0.15 |  | 0.00347 |  | 1.74 |  | 0.000298 |  | 0.07 |
| 2025 | 6.11E-05 | 0.01 |  | 0.000761 | 0.15 |  | 0.00344 |  | 1.72 |  | 0.000295 |  | 0.07 |
| 2050 | 6.07E-05 | 0.01 |  | 0.000753 | 0.15 |  | 0.00341 |  | 1.7 |  | 0.000292 |  | 0.06 |
| 2075 | 6.03E-05 | 0.01 |  | 0.000746 | 0.15 |  | 0.00337 |  | 1.69 |  | 0.00029 |  | 0.06 |
| 2100 | 5.99E-05 | 0 |  | 0.000739 | 0.15 |  | 0.00334 |  | 1.67 |  | 0.000287 |  | 0.06 |
| 2125 | 5.95E-05 | 0 |  | 0.000732 | 0.15 |  | 0.00331 |  | 1.65 |  | 0.000284 |  | 0.06 |
| 2150 | 5.91E-05 | 0 |  | 0.000725 | 0.14 |  | 0.00328 |  | 1.64 |  | 0.000281 |  | 0.06 |
| 2175 | 5.87E-05 | 0 |  | 0.000718 | 0.14 |  | 0.00325 |  | 1.62 |  | 0.000278 |  | 0.06 |
| 2200 | 5.83E-05 | 0 |  | 0.000711 | 0.14 |  | 0.00321 |  | 1.61 |  | 0.000276 |  | 0.06 |
| 2225 | 5.79E-05 | 0 |  | 0.000704 | 0.14 |  | 0.00318 |  | 1.59 |  | 0.000273 |  | 0.06 |
| 2250 | 5.75E-05 | 0 |  | 0.000697 | 0.14 |  | 0.00315 |  | 1.58 |  | 0.000271 |  | 0.06 |
| 2275 | 5.71E-05 | 0 |  | 0.000691 | 0.14 |  | 0.00312 |  | 1.56 |  | 0.000268 |  | 0.06 |
| 2300 | 5.67E-05 | 0 |  | 0.000684 | 0.14 |  | 0.00309 |  | 1.55 |  | 0.000265 |  | 0.06 |
| 2325 | 5.63E-05 | 0 |  | 0.000678 | 0.14 |  | 0.00306 |  | 1.53 |  | 0.000263 |  | 0.06 |
| 2350 | 5.59E-05 | 0 |  | 0.000671 | 0.13 |  | 0.00304 |  | 1.52 |  | 0.000261 |  | 0.06 |
| 2375 | 5.55E-05 | 0 |  | 0.000665 | 0.13 |  | 0.00301 |  | 1.5 |  | 0.000258 |  | 0.06 |
| 2400 | 5.51E-05 | 0 |  | 0.000659 | 0.13 |  | 0.00298 |  | 1.49 |  | 0.000256 |  | 0.06 |
| 2425 | 5.47E-05 | 0 |  | 0.000653 | 0.13 |  | 0.00295 |  | 1.48 |  | 0.000253 |  | 0.06 |
| 2450 | 5.43E-05 | 0 |  | 0.000647 | 0.13 |  | 0.00292 |  | 1.46 |  | 0.000251 |  | 0.06 |
| 2475 | 5.39E-05 | 0 |  | 0.000641 | 0.13 |  | 0.0029 |  | 1.45 |  | 0.000249 |  | 0.06 |
| 2500 | 5.35E-05 | 0 |  | 0.000635 | 0.13 |  | 0.00287 |  | 1.44 |  | 0.000246 |  | 0.05 |
| Pmax | 0.000194 | 0.02 |  | 0.00282 | 0.56 |  | 0.0128 |  | 6.38 |  | 0.00109 |  | 0.24 |

表5.3-2估算模式预测主要无组织污染物浓度扩散结果

| 距源中心下风向距离D(m) | 无组织废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  | 甲醛 |  |
|  | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） | 预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率（%） |
| 51 | 0.0221 | 4.9 | 0.00103 | 0.09 | 0.00371 | 7.42 |
| 74 | 0.0231 | 5.13 | 0.00108 | 0.09 | 0.00389 | 7.77 |
| 75 | 0.0231 | 5.13 | 0.00108 | 0.09 | 0.00389 | 7.77 |
| 100 | 0.0223 | 4.96 | 0.00104 | 0.09 | 0.00375 | 7.51 |
| 125 | 0.0207 | 4.6 | 0.000968 | 0.08 | 0.00348 | 6.97 |
| 150 | 0.0189 | 4.2 | 0.000883 | 0.07 | 0.00318 | 6.36 |
| 175 | 0.0173 | 3.84 | 0.000808 | 0.07 | 0.00291 | 5.81 |
| 200 | 0.0159 | 3.53 | 0.000742 | 0.06 | 0.00267 | 5.34 |
| 225 | 0.0146 | 3.24 | 0.000681 | 0.06 | 0.00245 | 4.9 |
| 250 | 0.0134 | 2.98 | 0.000626 | 0.05 | 0.00225 | 4.51 |
| 275 | 0.0123 | 2.74 | 0.000577 | 0.05 | 0.00208 | 4.15 |
| 300 | 0.0114 | 2.54 | 0.000533 | 0.04 | 0.00192 | 3.84 |
| 325 | 0.0106 | 2.35 | 0.000494 | 0.04 | 0.00178 | 3.56 |
| 350 | 0.00983 | 2.19 | 0.000459 | 0.04 | 0.00165 | 3.31 |
| 375 | 0.00917 | 2.04 | 0.000428 | 0.04 | 0.00154 | 3.08 |
| 400 | 0.00857 | 1.9 | 0.0004 | 0.03 | 0.00144 | 2.88 |
| 425 | 0.00803 | 1.79 | 0.000375 | 0.03 | 0.00135 | 2.7 |
| 450 | 0.00755 | 1.68 | 0.000353 | 0.03 | 0.00127 | 2.54 |
| 475 | 0.00711 | 1.58 | 0.000332 | 0.03 | 0.0012 | 2.39 |
| 500 | 0.00671 | 1.49 | 0.000314 | 0.03 | 0.00113 | 2.26 |
| 525 | 0.00635 | 1.41 | 0.000297 | 0.02 | 0.00107 | 2.14 |
| 550 | 0.00601 | 1.34 | 0.000281 | 0.02 | 0.00101 | 2.02 |
| 575 | 0.00571 | 1.27 | 0.000267 | 0.02 | 0.000961 | 1.92 |
| 600 | 0.00543 | 1.21 | 0.000254 | 0.02 | 0.000914 | 1.83 |
| 625 | 0.00517 | 1.15 | 0.000242 | 0.02 | 0.00087 | 1.74 |
| 650 | 0.00494 | 1.1 | 0.000231 | 0.02 | 0.00083 | 1.66 |
| 675 | 0.00472 | 1.05 | 0.00022 | 0.02 | 0.000793 | 1.59 |
| 700 | 0.00451 | 1 | 0.000211 | 0.02 | 0.000759 | 1.52 |
| 725 | 0.00432 | 0.96 | 0.000202 | 0.02 | 0.000727 | 1.45 |
| 750 | 0.00415 | 0.92 | 0.000194 | 0.02 | 0.000697 | 1.39 |
| 775 | 0.00398 | 0.88 | 0.000186 | 0.02 | 0.00067 | 1.34 |
| 800 | 0.00383 | 0.85 | 0.000179 | 0.01 | 0.000644 | 1.29 |
| 825 | 0.00368 | 0.82 | 0.000172 | 0.01 | 0.00062 | 1.24 |
| 850 | 0.00355 | 0.79 | 0.000166 | 0.01 | 0.000597 | 1.19 |
| 875 | 0.00342 | 0.76 | 0.00016 | 0.01 | 0.000575 | 1.15 |
| 900 | 0.0033 | 0.73 | 0.000154 | 0.01 | 0.000555 | 1.11 |
| 925 | 0.00319 | 0.71 | 0.000149 | 0.01 | 0.000536 | 1.07 |
| 950 | 0.00308 | 0.69 | 0.000144 | 0.01 | 0.000519 | 1.04 |
| 975 | 0.00298 | 0.66 | 0.000139 | 0.01 | 0.000502 | 1 |
| 1000 | 0.00289 | 0.64 | 0.000135 | 0.01 | 0.000486 | 0.97 |
| 1025 | 0.0028 | 0.62 | 0.000131 | 0.01 | 0.000471 | 0.94 |
| 1050 | 0.00271 | 0.6 | 0.000127 | 0.01 | 0.000456 | 0.91 |
| 1075 | 0.00263 | 0.59 | 0.000123 | 0.01 | 0.000443 | 0.89 |
| 1100 | 0.00256 | 0.57 | 0.000119 | 0.01 | 0.00043 | 0.86 |
| 1125 | 0.00248 | 0.55 | 0.000116 | 0.01 | 0.000418 | 0.84 |
| 1150 | 0.00242 | 0.54 | 0.000113 | 0.01 | 0.000406 | 0.81 |
| 1175 | 0.00235 | 0.52 | 0.00011 | 0.01 | 0.000395 | 0.79 |
| 1200 | 0.00229 | 0.51 | 0.000107 | 0.01 | 0.000385 | 0.77 |
| 1225 | 0.00223 | 0.5 | 0.000104 | 0.01 | 0.000375 | 0.75 |
| 1250 | 0.00217 | 0.48 | 0.000101 | 0.01 | 0.000365 | 0.73 |
| 1275 | 0.00212 | 0.47 | 9.89E-05 | 0.01 | 0.000356 | 0.71 |
| 1300 | 0.00207 | 0.46 | 9.65E-05 | 0.01 | 0.000348 | 0.7 |
| 1325 | 0.00202 | 0.45 | 9.42E-05 | 0.01 | 0.000339 | 0.68 |
| 1350 | 0.00197 | 0.44 | 0.000092 | 0.01 | 0.000331 | 0.66 |
| 1375 | 0.00192 | 0.43 | 8.99E-05 | 0.01 | 0.000324 | 0.65 |
| 1400 | 0.00188 | 0.42 | 8.79E-05 | 0.01 | 0.000317 | 0.63 |
| 1425 | 0.00184 | 0.41 | 0.000086 | 0.01 | 0.00031 | 0.62 |
| 1450 | 0.0018 | 0.4 | 8.42E-05 | 0.01 | 0.000303 | 0.61 |
| 1475 | 0.00176 | 0.39 | 8.24E-05 | 0.01 | 0.000297 | 0.59 |
| 1500 | 0.00173 | 0.38 | 8.07E-05 | 0.01 | 0.000291 | 0.58 |
| 1525 | 0.00169 | 0.38 | 7.91E-05 | 0.01 | 0.000285 | 0.57 |
| 1550 | 0.00166 | 0.37 | 7.75E-05 | 0.01 | 0.000279 | 0.56 |
| 1575 | 0.00163 | 0.36 | 7.61E-05 | 0.01 | 0.000274 | 0.55 |
| 1600 | 0.0016 | 0.35 | 7.46E-05 | 0.01 | 0.000269 | 0.54 |
| 1625 | 0.00157 | 0.35 | 7.32E-05 | 0.01 | 0.000264 | 0.53 |
| 1650 | 0.00154 | 0.34 | 7.18E-05 | 0.01 | 0.000259 | 0.52 |
| 1675 | 0.00151 | 0.33 | 7.04E-05 | 0.01 | 0.000253 | 0.51 |
| 1700 | 0.00148 | 0.33 | 0.000069 | 0.01 | 0.000248 | 0.5 |
| 1725 | 0.00145 | 0.32 | 6.77E-05 | 0.01 | 0.000244 | 0.49 |
| 1750 | 0.00142 | 0.32 | 6.64E-05 | 0.01 | 0.000239 | 0.48 |
| 1775 | 0.00139 | 0.31 | 6.52E-05 | 0.01 | 0.000235 | 0.47 |
| 1800 | 0.00137 | 0.3 | 0.000064 | 0.01 | 0.00023 | 0.46 |
| 1825 | 0.00134 | 0.3 | 6.28E-05 | 0.01 | 0.000226 | 0.45 |
| 1850 | 0.00132 | 0.29 | 6.17E-05 | 0.01 | 0.000222 | 0.44 |
| 1875 | 0.0013 | 0.29 | 6.06E-05 | 0.01 | 0.000218 | 0.44 |
| 1900 | 0.00127 | 0.28 | 5.95E-05 | 0 | 0.000214 | 0.43 |
| 1925 | 0.00125 | 0.28 | 5.85E-05 | 0 | 0.000211 | 0.42 |
| 1950 | 0.00123 | 0.27 | 5.75E-05 | 0 | 0.000207 | 0.41 |
| 1975 | 0.00121 | 0.27 | 5.65E-05 | 0 | 0.000204 | 0.41 |
| 2000 | 0.00119 | 0.26 | 5.56E-05 | 0 | 0.0002 | 0.4 |
| 2025 | 0.00117 | 0.26 | 5.47E-05 | 0 | 0.000197 | 0.39 |
| 2050 | 0.00115 | 0.26 | 5.38E-05 | 0 | 0.000194 | 0.39 |
| 2075 | 0.00113 | 0.25 | 5.29E-05 | 0 | 0.00019 | 0.38 |
| 2100 | 0.00111 | 0.25 | 5.21E-05 | 0 | 0.000187 | 0.37 |
| 2125 | 0.0011 | 0.24 | 5.12E-05 | 0 | 0.000184 | 0.37 |
| 2150 | 0.00108 | 0.24 | 5.04E-05 | 0 | 0.000182 | 0.36 |
| 2175 | 0.00106 | 0.24 | 4.97E-05 | 0 | 0.000179 | 0.36 |
| 2200 | 0.00105 | 0.23 | 4.89E-05 | 0 | 0.000176 | 0.35 |
| 2225 | 0.00103 | 0.23 | 4.82E-05 | 0 | 0.000173 | 0.35 |
| 2250 | 0.00102 | 0.23 | 4.74E-05 | 0 | 0.000171 | 0.34 |
| 2275 | 0.001 | 0.22 | 4.67E-05 | 0 | 0.000168 | 0.34 |
| 2300 | 0.000985 | 0.22 | 0.000046 | 0 | 0.000166 | 0.33 |
| 2325 | 0.000971 | 0.22 | 4.54E-05 | 0 | 0.000163 | 0.33 |
| 2350 | 0.000957 | 0.21 | 4.47E-05 | 0 | 0.000161 | 0.32 |
| 2375 | 0.000944 | 0.21 | 4.41E-05 | 0 | 0.000159 | 0.32 |
| 2400 | 0.00093 | 0.21 | 4.35E-05 | 0 | 0.000156 | 0.31 |
| 2425 | 0.000917 | 0.2 | 4.29E-05 | 0 | 0.000154 | 0.31 |
| 2450 | 0.000905 | 0.2 | 4.23E-05 | 0 | 0.000152 | 0.3 |
| 2475 | 0.000892 | 0.2 | 4.17E-05 | 0 | 0.00015 | 0.3 |
| 2500 | 0.00088 | 0.2 | 4.11E-05 | 0 | 0.000148 | 0.3 |
| Pmax | 0.0231 | 5.13 | 0.00108 | 0.09 | 0.00389 | 7.77 |

从预测结果可见，各污染物正常排放情况下贡献值低于评价标准，对大气环境影响较小。

（2）非正常排放情况下排放的污染物估算结果

非正常排放情况下大气污染物估算模式计算结果表见表5.3-3。

表5.3-3非正常排放情况下大气污染物估算模式计算结果表

| 序号 | 污染源名称 | 离源距离(m) | PM10¦D10(m) | VOCS¦D10(m) | 甲醛¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 70 | 15.75¦225 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 4 | DA004 | 99 | 0.00¦0 | 0.18¦0 | 15.4¦0 |
|  | 各源最大值 | - | 15.75 | 0.18 | 15.4 |

非正常排放时最大落地浓度相对于正常排放废气排放占标率明显增加，故而企业应加强对废气处理装置的管理，减少、避免非正常排放。

- 5.4大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境浓度质量限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目所有预测点均未超过环境质量短期浓度，无需设置大气环境防护距离。

- 5.5卫生防护距离

（1）计算公式

无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米）；

Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）；r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）；

L为工业企业所需的卫生防护距离（米）；

A、B、C、D为计算系数。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为2.2m/s，A、B、C、D值的选取见表5.5-1。

表5.5-1卫生防护距离计算系数

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

根据本项目废气无组织排放量和标准浓度限值计算，本项目卫生防护距离结果见表5.5-2。

表5.5-2无组织废气卫生防护距离

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D | 卫生防护距离计算值(m) | 卫生防护距离(m) | 提级防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 面源 | 颗粒物 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.236 | 50 | 100 |
|  |  | 甲醛 |  |  |  |  | 8.637 | 50 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.043 | 50 |  |

根据上表计算结果可知，本项目卫生防护距离为100米，本项目卫生防护距离按照厂界进行计算，项目卫生防护距离设为厂界外100米，卫生防护距离范围内现无居民点以及其他环境空气敏感保护点，符合卫生防护距离要求。因此建设项目全厂废气无组织排放对周围大气环境影响可以得到控制。今后在卫生防护距离内，不应新建学校、住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与建设项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。

综上所述，建设项目产生的废气对周边环境影响较小。

- 5.6大气影响评价小结

经《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测计算，本项目正常工况下颗粒物有组织和无组织排放的Pmax值介于1%-10%之间，根据评价等级判断标准，确定项目的大气评价等级为二级。本项目需以厂房为界外延100m卫生防护距离，该距离内没有居民点、学校、医院以及食品、医药加工企业等敏感点分布。

本项目有组织、无组织、年总排放量见表5.6-1~5.6-3，本项目大气环境影响评价自查见表5.6-4。

表5.6-1大气污染物有组织排放量核算量

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | 排气筒 | 污染物名称 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃（含甲醛） | 5.5 | 0.066 | 0.476 |
| 2 |  | 甲醛 | 3.9 | 0.047 | 0.342 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 11.3 | 0.135 | 0.974 |
| 4 | DA004 | NOX | 45 | 0.27 | 1.945 |
|  |  | SO2 | 30.1 | 0.18 | 1.3 |
|  |  | 烟尘 | 4.4 | 0.0265 | 0.191 |
|  |  | 氨气 | 5 | 0.031 | 0.22 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.974 |
|  |  | 甲醛 |  |  | 0.342 |
|  |  | 非甲烷总烃（含甲醛） |  |  | 0.476 |
|  |  | NOX |  |  | 1.945 |
|  |  | SO2 |  |  | 1.3 |
|  |  | 氨气 |  |  | 0.22 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 0.191 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 1.165 |
|  |  | 非甲烷总烃（含甲醛） |  |  | 0.476 |
|  |  | NOX |  |  | 1.945 |
|  |  | 氨气 |  |  | 0.22 |
|  |  | SO2 |  |  | 1.3 |

表5.6-2大气污染物无组织排放量核算量

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 地板基材车间 | 涂胶、热压 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |  | 4.0 | 0.07 |
| 2 |  |  | 甲醛 | / |  |  | 0.05 | 0.18 |
| 3 |  | 裁切、砂光 | 颗粒物 |  |  |  | 0.5 | 0.26 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.26 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醛 |  | 0.18 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.07 |  |  |

表5.6-3大气污染物年排放量核算量

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.425 |
| 2 | 非甲烷总烃（含甲醛） | 0.726 |
| 3 | NOX | 1.945 |
| 4 | SO2 | 1.3 |
| 5 | 氨气 | 0.22 |

表5.6-5建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | <500t/a√ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（二氧化硫、颗粒物） 其他污染物（氮氧化物、甲醛、非甲烷总烃、氨气） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D√ |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类口□ |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ | 其他√ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、非甲烷总烃、氨气） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 基本污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 其他污染物（甲醛、非甲烷总烃、氨气） |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  | 无监测√ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 有组织t/a |  |  |  |  |  | 无组织t/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.165 |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.26 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃（含甲醛） |  |  | 0.476 |  |  | 甲醛 |  |  |  | 0.18 |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 1.945 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.07 |  |  |
|  |  | 氨气 |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.7废气污染源监测计划

《环保法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等，排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

（1）污染源监测

建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：

①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。

②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。

依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设单位污染源监测一览表见下表。

表5.1-1	污染源监测方案

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 15m高排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1中非甲烷总烃、甲醛排放限值 |
|  |  | 甲醛 | 1次/年 |  |
|  | 15m高排气筒（DA002） | 颗粒物 | 1次/年 | 执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1颗粒物（其他）排放限值 |
|  | 15m高排气筒（DA003） | 颗粒物 | 1次/年 | 执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1颗粒物（其他）排放限值 |
|  | 35m高排气筒（DA004）出口 | SO2、NOx、烟尘、氨气 | 1次/月 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(BD32/4385-2022)表1中准限值 |
| 无组织 | 厂界 （上风向1个点、下风向3个点、 敏感点处） | 颗粒物 | 1次/年 | 执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表4单位边界大气污染物排放监控浓度限值 |
|  | 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处 | 甲醛 | 1次/年 | 执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表3中NMHC排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |

（2）监测数据分析与处理

①接受并密切配合环保部门的定期监测，积累数据资料，搞好环境统计工作，为治理工作现状和今后工作改进提供依据。

②在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，则分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施；

③建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预。

④定期对监测数据进行综合分析，掌握废气、污水、噪声达标排放情况，并向管理机构做出书面汇报，年度报告至少应包含以下内容：

A.监测方案的调整变化情况及变更原因；

B.企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

C.按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

D.自行监测开展的其他情况说明；

E.排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

6废气污染防治措施评述

- 6.1废气收集系统评述

本项目废气主要为裁边、砂光过程中产生的粉尘，涂胶、热压产生的甲醛、非甲烷总烃废气，锅炉燃烧产生的SO2、NO2、烟尘以及脱销过程中产生的氨气。其中锅炉以生物质颗粒作为燃料，燃烧产生的废气直接通过废气处理措施，本次环评不分析其收集措施。

- 6.1.1颗粒物收集措施

裁边、砂光废气收集措施

项目在裁边锯工序每一个粉尘源设备加上吸罩，通过风机负压抽吸，采用密闭的管路除尘系统，收集效率按照95%计，未收集的粉尘以无组织形式散发。

项目在砂光工序每一个粉尘源设备加密闭吸尘罩，通过风机负压抽吸，采用密闭的管路除尘系统，因此产生的粉尘基本能够全部收集，仅有极少量未被收集的粉尘在车间无组织排放。根据《三废处理工程技术手册》（刘天齐等著）及设备安装方提供资料，采用合适的合理的吸入速度，捕集率可达95%以上，本项目以95%计，未收集的粉尘以无组织形式散发。

- 6.1.2涂胶、热压废气收集措施

涂胶、热压设备上方安装集气罩，涂胶、热压总收集率≥95%，本环评取95%，涂胶、冷压、热压工序产生的甲醛经密闭区域负压收集后通过管道抽吸后由风机引入一套二级活性炭吸附装置处理废气通过15米高排气筒，未能收集部分废气作为无组织排放。

本项目废气收集处理装置的设计参数见表6.1-1。

表6.1-1  废气收集处理装置的设计参数

| 生产工序 | 污染物名称 | 废气量(Nm3/h) | 排气筒高度（m） | 内径（m） | 出口速度（m/s） | 收集措施 | 处理措施 | 收集效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裁边锯 | 颗粒物 | 12000 | 15 | 0.6 | 11.7 | 采用上吸罩负压抽吸，采用密闭的管路输送至除尘器系统 | 袋式除尘器处理后通过DA002排气筒排放 | 95% |
| 砂光 | 颗粒物 |  |  |  |  | 采用上吸罩负压抽吸，采用密闭的管路输送至除尘器系统 |  | 95% |
| 涂胶、热压 | 非甲烷总烃、甲醛 | 12000 | 15 | 0.6 | 11.7 | 采用上吸罩负压抽吸，采用密闭的管路输送至除尘器系统 | 二级活性炭处理后通过DA001排气筒排放 | 95% |
| 导热油炉 | SO2、NO2、烟尘 | 6000 | 15 | 0.4 | 13.2 | / | SNCR+旋风+高效布袋除尘器+35m高拍其他 | 100% |

除导热油炉排气筒外，各排气筒废气出口速度均在10~20m/s范围内，符合排气筒设计相关要求。

- 6.2有组织废气处理措施及技术可行性

- 6.2.1有机废气治理措施可行性

（1）处理工艺选择

本项目挥发性有机废气（VOCs）主要成分为：甲醛、非甲烷总烃。VOCs常见的处置方法见图6.2-1，VOCs常见控制技术之优缺点比较见表6.2-1。

图6.2-1  VOCs常见的处置方法

表6.2-1  VOCs净化方法技术要点

| 控制技术装备 |  | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸附 技术 | 固定床吸附系统 | 初设成本低； 能源需求低； 适合多种污染物； 臭味去除有很高的效率。 | 无再生系统时吸附剂更换频繁； 不适合高浓度废气； 废气湿度大时吸附效率低； 不适合含颗粒物状废气，对废气预处理要求高； 热空气再生时有火灾危险； 对某些化合物（如酮类、苯乙烯） 吸附时受限。 |
|  | 旋转式吸附系统 | 结构紧凑，占地面积小； 连续操作、运行稳定； 床层阻力小； 适用于低浓度、大风量的废气处理； 脱附后废气浓度浮动范围小。 | 对密封件要求高，设备制造难度 大、成本高； 无法独立完全处理废气，需要与其他废气处理装置组合使用； 3.不适合含颗粒物状废气，对废气 预处理要求高。 |
| 吸收技术 | 吸收塔 | 工艺简单，设备费低； 对水溶性有机废气处理效果佳； 不受高沸点物质影响； 无耗材处理问题 | 净化效率较低； 耗水量较大，排放大量废水，造 成污染转移； 填料吸收塔易阻塞； 存在设备腐蚀问题。 |
| 燃烧 技术 | TO/TNV | 污染物适用范围广； 处理效率高（可达95%以上）； 设备简单。 | 操作温度高，处理低浓度废气时 运行成本高； 处理含氮化合物时可能造成烟气中NOx超标； 不适合含硫、卤素等化合物的治理； 处理低浓度VOCs时燃料费用高 |
|  | CO | 操作温度较直接燃烧低，运行费用低； 相较于TO，燃料消耗量少； 处理效率高（可达95%以上)。 | 催化剂易失活（烧结、中毒、结焦），不适合含有S、卤素等化合物的净化； 常用贵金属催化剂价格高； 有废弃催化剂处理问题； 处理低浓度VOCs时燃料费用高。 |
|  | RTO | 1.热回收效率高(＞90%)，运行费用低； 2.净化效率高（95%～99%）； 3.适用于高温气体。 | 陶瓷蓄热体床层压损大且易阻塞； 低VOCs浓度时燃料费用高； 处理含氮化合物时可能造成烟气 中NOx超标； 4不适合处理易自聚化合物（苯乙烯等），其会发生自聚现象，产生高沸点交联物质，造成蓄热体堵塞； 5.不适合处理硅烷类物质，燃烧生成固体尘灰会堵塞蓄热陶瓷或切换阀密封面。 |
|  | RCO | 1.操作温度低，热回收效率高（＞90%），运行成本较RTO低； 2.高去除率(95～99%) | 催化剂易失活（烧结、中毒、结焦），不适合含有S、卤素等化合物的净化； 陶瓷蓄热体床层压损大且易阻塞； 处理含氮化合物时可能造成烟气中NOx超标； 常用贵金属催化剂成本高； 有废弃催化剂处理问题； 不适合处理易自聚、易反应等物质（苯乙烯），其会发生自聚现象，产生高沸点交联物质，造成蓄热体堵塞； 不适合处理硅烷类物质，燃烧生成固体尘灰会堵塞蓄热陶瓷或切换阀密封面。 |
| 生物技术 | 生物处理系统（生物滤床、生物滴滤塔、生物洗涤塔 等） | 设备及操作成本低，操作简单； 除更换填料外不产生二次污染； 对低浓度恶臭异味去除率高 | 不适合处理高浓度废气； 普适性差，处理混合废气时菌种 不宜选择或驯化； 对pH控制要求高； 占地广大、滞留时间长、处理负荷低。 |
| 其它组合技术 | 沸石浓缩转轮RTO/CO/RCO | 去除效率高； 适用于大风量低浓度废气； 燃料费较省； 运行费用较低。 | 处理含高沸点或易聚合化合物时，转轮需定期处理和维护； 处理含高沸点或易聚合化合物时，转轮寿命短； 对于极低浓度的恶臭异味废气处理，运行费用较高。 |
|  | 活性炭 +CO | 适用于低浓度废气处理； 一次性投资费用低； 运行费用较低； 净化效率较高（≥90%）。 | 活性炭和催化剂需定期更换； 不适合含颗粒物状废气； 不适合处理含硫、卤素、重金属、油雾、以及高沸点、易聚合化合物的废气； 若采用热空气再生，不适合环己酮等酮类化合物的处理。 |
|  | 冷凝+吸附回收 | 回收率高，有经济效益； 适用于高沸点、高浓度废气处理； 低温下吸附处理VOCs气体，安全性高。 | 单一冷凝要达标需要到很低的温度，能耗高； 净化程度受冷凝温度限制、运行成本高； 需要有附设的冷冻设备，投资大、能耗高、运行费用大。 |

本项目产生的挥发性有机废气主要有以下特点：①主要成分为：甲醛、非甲烷总烃，可以被物理吸附；②为确保收集效率，产生的风量较大（涂料工序为5000m3/h，涂胶、冷压、热压工序为20000m3/h）且废气浓度较低；③产生量较小，不含颗粒物状废气。

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策公告》（2013年05月24日），对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

本项目产生的有机废气不具有回收价值，目前国内多数企业收集后采用活性炭吸附净化，本项目选用成熟可靠的活性炭吸附法进行处理。

结合图6.2-1和表6.2-1分析，本项目采用吸附法即可去除本项目产生的废气，满足项目生产需求，且本项目废气产生量较小，无需频繁更换吸附剂。

吸附法是利用各种固体吸附剂对排放废气中的污染物进行吸附的方法，也是目前应用最广的治理技术，操作方便，易于实现自动化。建设单位从经济、技术稳定性角度出发，选择活性炭作为吸附剂。

根据上述分析，本项目采用“二级活性炭”处理该部分废气是可行的。

（2）活性炭吸附工艺原理

本项目活性炭吸附装置为蜂窝活性炭吸附装置吸收，活性炭吸附属于成熟技术，活性炭吸附效率较高且较稳定，活性炭吸附装置的工作原理是利用微孔活性物质对有机溶剂分子或分子团的吸附力对污染物进行吸附。当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻截”吸附下来，从而使有机废气得到净化处理。采用比表面积大（800-1000m2/mg）微孔结构均匀的蜂窝状活性炭为吸附材料，净化效率高、设备运行阻力小、吸附时间快。

根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中相关数据，活性炭吸附处理效率约70%，本项目采用二级活性炭吸附处置装置进行处理，处理效率约91%，本次环评为保守起见，二级活性炭处理效率取90%。项目活性炭处理效率满足《工业废气吸附净化装置》(HJ/T386-2007)及《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)：“吸附装置净化效率90%的要求”。实际应用中，只要选型合理并加强管理，实现达标排放是完全可行的。

实际应用中，只要选型合理并加强管理，实现达标排放是完全可行的。

本项目活性炭吸附一段时间后会失活，即吸附能力大大降低，此次需定期更换吸附装置内的活性炭。根据化工行业经验数据，活性炭对有机废气的吸附容量为0.2~0.3kg有机废气/kg活性炭。

更换活性炭应在停工时进行，不得在生产时进行，不得影响正常生产时废气处理装置运行。建设单位记录实际生产工况，及时更换活性炭，每次更换活性炭应记录在册备查，废活性炭属于危险废物，废物类别及代码：HW49，900-041-49，应严格执行委托处置联单制度，联单留档案备查。

- 6.2.2颗粒物治理措施可行性

布袋除尘器除尘原理：布袋除尘器装置的工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达99.5%以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。布袋式除尘器是除尘效率较高的一种除尘设备，在试验性装置中除尘效率可达到99.5%，本次取除尘效率为99%。

根据《排污许可证申请与核发技术规范》（人造板工业）（HJ 1032-2019）中附录A污染防治可行技术中表A.1废气污染防治可行技术推荐表，“砂光、锯切、分选”工段颗粒物可采用“旋风分离、布袋除尘”技术，因此本项目采用布袋除尘器技术可行的，处理后废气分别经15m高排气筒DA002排放。

- 6.3无组织废气治理措施

拟建项目无组织废气主要是砂光、裁边等工序未被收集的粉尘和涂胶、热压过程中少量未被收集的废气，拟采取以下控制措施对无组织废气进行防治：

1、废气收集措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019），产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致。

在涂胶、冷压、热压工序采取局部气体收集措施，涂漆后烘干工序应采取密闭收集措施，废气收集后排至废气收集处理系统。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减无组织排放。

对此，本项目首先采用气罩对产生的废气进行收集收处理，同时设置负压通风系统，将废气收集抽出后通过活性炭处理后通过15米高排气筒排放，通过集气罩对工艺废气的收集、可有效降低项目无组织排放。收集系统在设计时，对高浓度挥发性有机物区域应考虑防爆和安全要求。根据恶臭控制要求，按照不同构筑物种类和池型设置密闭系统抽风口和补风口，并配备风阀进行控制。

2、废气输送措施

①集气（尘）罩收集的污染气体通过管道送至废气处理装置，管道布置结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。

②管道布置采用明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行敷设，管道与梁、柱、墙、设备及管道之间按相关非凡设计间隔距离，满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求，减少因管道泄漏等排放的无组织废气。

③管道采用垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面的倾角大于45℃，同时管道敷设便于放气、放水、疏水和防止积灰，对湿度较大、易结露的废气，管道设置排液口，必要时增设保温措施或加热装置，减少运输过程的无组织废气排放。

④集气设施、管道、阀门材料根据输送介质的温度和性质确定，所选材料的类型和规格符合相关设计规范和产品技术要求，减少管道密封点处排放的无组织废气。

⑤管道系统宜设计成负压，如必须正压时，其正压段不宜穿过室内，必须穿过时采取措施防止介质泄漏事故发生。含尘气体管道的气流设计有足够的流速防止积尘，对易产生积尘的管道，设置清灰孔或采取清灰措施，除尘管道中易受冲刷部位采取防磨措施。

⑥选用符合国家和行业相应产品保准的输送动力风机，同时满足所处理介质的要求，属性有爆炸和易燃气体介质的选用防爆型风机，输送有腐蚀性气体的选择防腐风机，在高温场合工作或输送高温气体的选择高温风机，输送浓度较大的含尘气体选用排尘风机等。

3、车间密闭

加强无组织废气产生的车间加强密闭措施。具体要求无组织废气排放的车间独立设置，减少无组织废气车间面积；建筑物通风风向尽量避免朝向北侧，日常生产期间，车间不开门窗，车间进出口采取常闭设置，尽可能减少废气无组织散逸。密闭车间内设置报警仪，防止有机废气集聚产生安全与职业健康危害。

4、物料的储存及运输

①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

②VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。

5、开停车、检修等非正常状况废气控制

废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行，应设置废气应急处理设施或采取其它替代措施。废气收集系统集气罩需满足规范要求，废气收集系统管道采用密闭式，废气收集系统在负压下运行。

6、管理要求

项目建成后拟将废气无组织排放管理纳入日常管理体系，并定期开展泄漏检测与修复工作，将制定突发性泄漏防范与处置措施。

日常生产中将严格工艺操作，避免逃逸性气体直接排放，实施工艺与设备改进，从源头上减少废气的泄漏排放。

加强企业内部管理，增加职工的责任意识和环境意识，减少化学物质“跑、冒、滴、漏”现象的发生。按要求配备环境监测设施，并与当地环境保护部门联网，并按要求向社会公开，接受社会监督。

综上所述，在采取严格的控制措施后，无组织废气排放可达标排放。

- 6.4恶臭气体污染防治措施

本项目使用的原辅材料中，脲醛树脂胶等会产生一定的异味。

1、异味危害主要有六个方面：

①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如乙酸乙酯、乙酸丁酯等刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。

③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

2、异味影响分析

建设项目生产过程中甲醛会产生异味。建设项目建成后，异味物质有组织和无组织排放叠加影响浓度分析见表6.4-1。

表6.4-1 敏感点异味物质浓度

| 序号 | 恶臭因子 | 最大落地浓度（mg/m3） | 嗅阀值（mg/m3） | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 0.003886 | 0.5 | 未达到嗅阀值 |

根据影响预测结果，生产过程产生的异味物质正常排放情况下对周围环境影响无明显影响，大气环境影响程度较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。

为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议对厂区建筑物进行合理布局，实行立体绿化，建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。

- 6.5粉尘安全处理控制

本项目粉尘产生点位和产生量较大，容易发生火灾和爆炸风险，故在收集和处理过程中需要做到以下几点：

①防止静电火花产生。针对软管静电电荷，吸尘系统的管路中尽可能不采用软管，如确实需要，应采用有金属骨架的防静电橡胶软管或经气密处理的帆布作为管段的柔性连接。袋式除尘器应选用防静电导电性滤料、防爆电磁阀。

为防止人体皮肤与衣服之间、衣服与衣服之间摩擦产生的静电，涉及粉尘爆炸危险作业场所或区域的员工禁止穿着化纤类易产生静电的工装，必须按照GB15577- 2007《粉尘防爆安全规程》和GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范》的规定穿着防静电T装。

②静电电荷的有效释放。粉尘爆炸危险作业场所的所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应按照GB15577-2007和GB 12158- -2006防止静电事故通用导则》的规定采取防静电接地，以利于静电电荷接地释放。

对于管道、除尘器和料仓等应具有良好的静电接地性能，须符合LYT 2002- 2011《木材工业气力输送系统验收通则》中3.7.4中有关静电接地的要求 1101:直接和间接接地的接地电阻分别小于100和100。

③防止电气雷电等火花产生。除尘器内使用的电气应符合 LYT2002-2011 的规定，选用防爆型电机、电磁阀等。除尘器或旋风分离器应具有良好的防雷接地性能，应符合LYT2002- -2011中3.5.6的规定10。

④有效减控局部空间的粉尘浓度。在车间内局部空间等有粉尘飞扬与散发处设置局部集尘吸尘罩，以降低局部空间和无约束自由空间的粉尘浓度。对在运输机箱体或罩壳上设置局部吸尘口的位置及数量参照LYT1806- 2008《木材工业气力除尘(运输)系统设计规范》的相关规定"。

⑤除尘系统的设计、安装、验收与维护。应符合LYT 1659- 2006《人造板工业生产性粉尘控制技术规程》121、GB/T 17919- 2008《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》、LYT1806- -2008，LYT2002- 2011进行除尘系统的设计、安装、使用和维护。

⑥及时清除沉积粉尘。照GB15577- 2007的规定，建立定期清扫粉尘制度，每班对作业现场及时全面规范清理。

⑦设置泄爆口。按照LYT 1806- 2008中5.2.2.7的规定，除尘器和主管道上应设置泄爆口，其设置的位置、数量、面积和开启静压等应符合LYT 2002-2011中3.7.2的规定。正确确定泄爆口爆破膜的工作压力与材质，爆破膜的工作压力应高于系统工作压力10%~20%，爆破膜可选用金属箔、聚氯乙烯箔等材料。

⑧在除尘器、粉尘料仓、吸尘管路系统中设置火花探测与灭火系统。

⑨排除各除尘系统之间的干扰。为避免某处粉尘燃爆诱使其他系统的连锁爆炸，应尽可能避免吸尘管网之间无谓的互通互连。如若干吸尘系统共用一个中央料仓,在每个吸尘系统的除尘器卸料处必须设置自动应急卸料旁路。

- 6.6非正常排放控制措施可行性分析

本项目实施后全厂非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，本项目拟采取以下处理措施进行处理：

（1）提高设备自动控制水平，生产线尽量采用自动装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置出现故障造成非正常排放的情况。

（2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

（3）项目生产设备运行前，首先运行所有的废气处理装置，然后再进行生产，使生产中产生的废气都能得到有效收集、及时处理。停车时，所有废气处理装置继续运转，待工艺中的废气都能完全排出后再关闭，确保停车时废气得到有效收集、及时处理。采取上述措施后，本项目各生产线在开、停车时排出污染物均得到有效收集、有效处理，排出的污染物和正常生产时情况基本一致。

（4）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。

（5）在排气系统中安装压差计，定期检查并建立台账，一旦发现内外压差及风速过大，应立即停产并排查设备故障原因，及时调整运行参数并维修设备。所有废气处理装置均应保证正常运行，确保废气的有效处理和正常达标排放。

（7）加强相应的日常管理和维修检查，并按规定及时进行脱附处理，以确保废气处理装置的去除效果。

（8）建立健全的环保机构，配制必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

（9）当废气处理设备出现故障不能短时间恢复时，应通知生产车间停止生产，进行检修，确保生产废气达标排放。

（10）加强车间无组织和非正常废气的收集和处理措施，减少车间无组织排放，降低非正常排放的概率，减少对周围环境的污染。

- 6.7经济可行性分析

建设项目总投资200万元，废气处理工艺环保投资73万元，占工程总投资的36.5%，项目废气处理工艺环保投资情况详见表6.7-1。

表6.7-1“三同时”验收一览表

| 产生工序 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） |  | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂胶、热压 | 非甲烷总烃、甲醛 | 集气罩收集，通过风机负压抽吸，采用密闭的管路进入废气处理装置 | 经过二级活性炭吸附处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放 | 25 |
| 裁边、砂光 | 颗粒物 | 采用上吸罩负压抽吸，采用密闭的管路输送至除尘器系统 | 经过布袋除尘器处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）排放 |  |
| 锅炉燃烧 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨气 | 密闭收集进入废气处理系统 | 经过SNCR+旋风+高效布袋除尘器处理后通过一根35米高排气筒（DA003）排放，设置尾气在线监测系统：在线检测颗粒物、SO2、NOx，并与生态环境部门联网 | 30 |
| 合计 |  |  |  | 55 |

- 6.8小结

综上所述，项目废气采取的各种治理措施均能长期稳定运行，废气治理措施工艺成熟，产生的各种污染物均能达标排放。经预测，项目建成后，环境质量能够满足功能区要求。因此，项目废气治理措施不论从经济方面还是技术方面考虑，均合理可行。

- 7结论

- 7.1污染物达标排放，污染防治措施可行

本项目裁边、砂光过程中产生的有组织颗粒物废气满足《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1颗粒物（其他）排放限值。涂胶、热压过程中产生的有组织非甲烷总烃、甲醛排放浓度满足《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1中非甲烷总烃、甲醛排放限值。生物质专用锅炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(BD32/4385-2022)表1中城市建成区标准限值；无组织废气经预测，厂界能够实现达标，对外环境的影响较小。

因此，建设项目大气污染物达标排放，污染防治措施可行。

- 7.2环境质量现状及影响分析

（1）环境空气质量现状及影响分析

根据《宿迁市2022年度环境状况公报》，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区域2022年度PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO达标，O3年平均质量浓度不达标；评价区甲醛、TVOC监测结果满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

通过评价分析可知，项目营运之后各类大气污染物对区域环境空气质量影响较小，因此能够保证环境质量底线。

（2）卫生防护距离设置情况

建设项目以厂界外100m为边界设置卫生防护距离，卫生防护距离范围内现无居民点以及其他环境空气敏感保护点，符合卫生防护距离要求。因此建设项目全厂废气无组织排放对周围大气环境影响可以得到控制。今后在卫生防护距离内，不应新建学校、住宅等环境敏感目标，周边新建项目在与建设项目的距离上应满足安全距离、卫生防护距离、建设间距等各类要求。综上所述，建设项目产生的废气对周边环境影响较小。

（3）影响分析结论

综上，各预测因子正常排放情况下贡献值低于评价标准，对大气环境影响较小，本项目产生的大气环境影响是可接受的。

- 7.3建议

（1）安排专人对废气处理设施进行维护，依照规范要求完善废气处理设备运行巡检台账和记录，提高环保管理效率，确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行。

（2）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育，经常性组织人员参加相应培训提升员工整体素质。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况。

（3）加强厂界内外巡检工作，对所有废气进行定期检测，保证厂区周边环境情况。

（4）搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，避免各类污染物非正常排放。