- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：保健食品生产基地建设项目

建设单位：南京华梦百康药业有限公司

编制日期： 2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	24

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、 主要环境影响和保护措施	40

五、 环境保护措施监督检测清单	57

六、 结论	59

附表	60

建设项目污染物排放量汇总表	60

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 保健食品生产基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-320111-89-01-503403 |  |  |
| 建设单位联系人 | 熊振武 | 联系方式 | 13733095796 |
| 建设地点 | 江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号 |  |  |
| 地理位置 | （118度32分23.474秒，31度57分40.711秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1492保健食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14其他食品制造14-保健食品制造 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后在再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南京市浦口区政务服务管理办公室 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2408-320111-89-01-503403 |
| 总投资（万元） | 8600 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.35 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、《南京江北新区桥林新城总体规划（2015-2030年）》 审批部门：南京市人民政府 审批文号：宁政复〔2018〕20号 2、《南京浦口经济开发区开发建设规划（2021-2035）》 审批部门：/ 审批文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《南京浦口经济开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：江苏省生态环境厅； 审查文件文号：苏环审〔2022〕34号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《南京江北新区桥林新城总体规划（2015-2030年）》相符性分析 （1）规划内容 ①规划范围和时段 规划范围：东至长江岸线、南至规划锦文路过江通道、西至规划桥西、北至规划新星大道，规划范围总面积约86平方千米。 规划时段：近期2015—2020年；远期2021—2030年；远景展望至本世纪中叶。 ②产业发展规划 产业发展目标：a、江北新区“三区一平台”功能定位中的“长三角地区现代产业聚集区”；b、江北创新全产业链中的高端智能制造基地，具有全国影响力的智能制造产业基地。 产业主导方向：以智能制造为产业主导方向。围绕集成电路、新能源汽车等战略性新兴产业，积极吸纳和集聚创新资源要素，培育发展新动能。进一步发展新一代信息技术、智能交通、智能装备制造等高端智能制造业和以现代物流为主的现代服务业。 产业空间结构：产业空间总体布局结构为“一轴、一基地、四板块”。一轴：以双峰路为创新发展轴，布局企业研发、办公、部分商业商务服务功能；一基地：结合地铁站点，于创新轴南侧打造以总部办公、咨询、金融等三产服务业为主的总部基地。四板块：即双峰路以北的重型工业板块、双峰路以南的轻型工业板块、老镇西南侧的重大项目预留板块、临港物流板块。 （2）相符性分析 本项目位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号，主要从事保健食品生产，不涉及原料药合成。项目所在地属于规划的桥林新城范围内，所在地块为规划的工业用地，因此项目建设符合《南京江北新区桥林新城总体规划（2015-2030年）》。 2、与《南京浦口经济开发区开发建设规划（2021-2035）》相符性分析 （1）规划内容 ①规划范围和时限 规划范围：本规划区位于浦口区中部，桥林新城北部，北至新星大道，南至规划林中路，东以浦乌公路-双峰路-百合路-步月路为界，西至规划桥星大道。规划区总面积约为19.76平方公里。 规划时限：近期2021-2025年，远期2030-2035年。 ②产业定位 浦口经济开发区积极围绕江北新区“2+1”产业定位，重点打造智能制造、高端交通装备两大地标产业和新材料一大特色产业。浦口经济开发区两大产业着力在重点领域、重点项目、重点企业、重点环节等方面实现突破，以点带面，形成产业集群发展优势。 ③产业选择 信息技术产业：人工智能产业生态链主要包括基础支撑、核心技术、应用场景。紧抓国家和省市大力发展人工智能产业的政策机遇,以智能芯片关键技术为核心,以大数据、云计算、物联网、移动互联、信息安全、人机交互等新一代信息技术为支撑，努力形成人工智能的完整产业生态链。 ④产业空间布局 产业空间总体布局为5个板块。以双峰路为创新发展轴，布局企业研发、办公、部分商业商务服务功能；即双峰路以北的新能源交通装备园板块、双峰路以南的集成电路园板块、紫峰路南侧的智能装备制造园板块、雨润食品板块，以及生产研发板块。 （2）相符性分析 本项目位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号，主要从事保健食品生产，不涉及原料药合成，不属于优先准入、禁止或限制引入的产业，属于允许进入的产业。项目所在地属于规划的浦口经济开发区范围内，用地性质为规划中的一类工业用地，同时建设内容不属于开发区生态环境准入清单中的禁止或限制引入类项目。因此项目建设符合《南京浦口经济开发区开发建设规划（2021-2035）》。 3、与《南京浦口经济开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》及其批复相符性分析 本项目与《南京浦口经济开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见中生态环境准入清单相符性见表1-1，与规划环评审查意见相符性见表1-2。 表1-1与规划环评及审查意见中生态环境准入清单相符性 项目; 准入内容; 相符性分析. 禁止引入 类项目; 1.禁止引入与国家、地方现行产业政策相冲突的项目。 2.禁止引入不符合《长江经济带发展负面清单指南》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》《南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》等文件要求的项目。 3.禁止引入使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目主要从事保健食品生产，不涉及原料药合成，不与国家及地方现行产业政策相冲突，符合《长江经济带发展负面清单指南》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》等文件要求，不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。根据《市政府关于废止<南京市建设项目环境准入暂行规定>的通知》（宁政发〔2024〕34号），《南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》已废止。. 限制引入 类项目; 1.限制引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的限制类项目。 2.限制引入污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目。 3.限制新（扩）建电镀项目，确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类项目，不涉及挥发性有机物（VOCs）产生及排放。本项目不涉及电镀。根据《江苏省人民政府关于废止和修改部分行政规范性文件的决定》（苏政发〔2022〕92号），《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》已废止。. 空间布局 约束; 1.区内永久基本农田区域实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。 2.在琼花湖河道两岸设置一定宽度的绿化景观带；在兰桥雅居居民安置小区西北向与工业区相邻区域设置以道路、防护林为主要形式的空间防护带，防护带宽度原则上不小于50米，非生产型企业空间防护距离可以适当缩小，但不应小于30米。 3.区内规划的水域和防护绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动。; 本项目利用工业地块内现有建筑进行建设，不涉及占用永久基本农田、水域或防护绿地。. 污染物排放管控; 1.环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；石碛河和高旺河水环境质量达《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准；土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。 2.总量控制：大气污染物排放量：近期2025年：二氧化硫137.24吨/年、氮氧化物352.44吨/年、颗粒物238.29吨/年、氨气5.73吨/年、异丙醇9.33吨/年、VOCs139.7吨/年。远期2035年：二氧化硫156.29吨/年、氮氧化物380.58吨/年、颗粒物250.65吨/年、氨气6.19吨/年、异丙醇11.12吨/年、VOCs162.26吨/年。水污染物排放量：近期2025年：化学需氧量243.69吨/年、氨氮29.6吨/年、总磷2.44吨/年、氟化物5.81吨/年、总铜1.94吨/年。远期2035年：化学需氧量245.06吨/年、氨氮27.89吨/年、总磷2.45吨/年、氟化物5.21吨/年、总铜1.74吨/年。3.其他要求：提高污水厂再生水回用率，浦口经济开发区污水厂近期20%，远期30%，浦口经济开发区工业污水厂远期30%。; 本项目按照相关要求申请排污总量，废水经预处理达标后接管浦口经济开发区污水处理厂. 环境风险防控; 1.建立区域监测预警系统，实行联防联控。生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故。 2.加强布局管控。开发区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储罐区、危废仓库应远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，且应在规划区的下风向布局，以减少对其项目的影响；区内不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。; 项目将按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）中相关要求编制环境风险应急预案。 本项目危废间位于自有独立楼房内，远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，与其他企业可保持一定的距离。. 资源开发 利用要求; 1.水资源利用总量为2333万吨/年。 2.土地资源可利用总面积上线1976.5公顷，建设用地总面积上线1937.27公顷，工业用地及仓储用地总面积上线1376.17公顷。 3.规划能源利用主要为电能和天然气等清洁能源，视发展需求由市场配置供应。能源利用上线为单位GDP综合能耗0.31吨标煤/万元。; 本项目使用清洁能源电能和天然气。. 表1-2与规划环评审查意见的相符性 审查意见要求; 相符性分析. 一、南京浦口经济开发区（以下简称开发区）前身为江浦经济开发区，1993年12月经江苏省人民政府批准为省级经济开发区，批复面积4平方公里。 2019年9月，江苏省人民政府同意开发区调整至江北新区桥林新城，调整后面积为5.94平方公里。2021年，你单位结合管辖区域范围编制了《南京浦口经济开发区开发建设规划（2021-2035）》（以下简称《规划》）。《规划》面积19.76平方公里，北至新星大道、南至规划林中路、东以浦乌公路-双峰路 -百合路-步月路为界、西至规划桥星大道，近期至2025年、远期至2035年，主导产业为集成电路、新能源交通装备和智能装备制造。《报告书》在梳理开发区发展历程、开展生态环境现状调查和回顾性评价的基础上，分析《规划》与其他相关规划的协调性，识别《规划》实施的主要资源环境制约因素，预测和评价《规划》实施可能对区域水环境、大气环境、生态等产生的不良影响，开展碳排放评价、环境风险评价、公众参与等工作， 论证规划方案的环境合理性，提出《规划》优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。《报告书》基础资料较翔实，采用的技术路线和方法适当，评价内容较全面，对主要环境影响的预测分析结果基本合理，提出的《规划》优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施原则可行，评价结论总体可信。; 本项目位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号，主要从事保健食品生产，不涉及原料药合成。项目所在地属于规划的浦口经济开发区范围内，建设内容不属于开发区生态环境准入清单中的禁止或限制引入类项目，符合规划要求。. 二、从总体上看，区域部分河流水质未能实现长期稳定达标，东南侧邻近长江，生态环境较敏感。《规划》实施将增加区域环境污染和生态环境风险，加大区域环境质量改善的压力。开发区应依据《报告书》和审查意见，进一步优化《规划》方案，强化各项环境保护对策与措施的落实，有效预防和减缓 《规划》实施可能带来的不良环境影响。; 本项目建设将按照规划环评及其批复中相关要求落实环境保护对策及措施。. 三、《规划》优化调整和实施过程的意见 （一）深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强《规划》引导。突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接。强化开发区空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。 （二）严守环境质量底线实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，落实污染物总量管控要求。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。 （三）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用等应达到同行业先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。 （四）完善环境基础设施。加快实施开发区工业废水处理厂扩建及提标改造，推进再生水利用设施、玉莲河生态安全缓冲区和管网系统建设，确保区内生产废水和生活污水分类收集处理。积极推进区内分布式能源站建设，全面实施集中供热。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。 （五）建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测。严格落实开发区环境质量监测要求，在上、下风向至少各布设1个空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在开发区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业按监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测工作。 （六）健全开发区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完成开发区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，督促开发区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。 （七）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 1、本项目建设符合国土空间规划和生态环境分区管控要求。 2、项目产生的废气、废水经收集处理后均能做到达标排放。企业将按照相关规定申请项目排污总量。 3、本项目采用的生产工艺、设备、资源能源利用、污染物排放等均能达到同行业先进水平。 4、本项目产生的废水经预处理达标后接管浦口经济开发区污水处理厂。项目产生的生活垃圾由环卫部门清运，一般固废集中收集 后外售综合利用，危废委托资质单位收集处置。 5、本项目建成后将按照相关监测规范要求开展验收监测和自行监测。 6、项目建成后将对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。. 四、拟进入开发区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证工作，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评可结合实际情况予以简化。; 本项目建设符合规划环评要求，拟采用的环保措施均具备可行性。项目建设过程中将落实各项环保措施，建成后将按规开展环境监测。. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目主要从事保健食品制造。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，不属于《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）中“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”所列的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 因此，本项目符合相关国家和地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市浦口区2023年度生态空间管控区域调整方案》及其复函（复函文号：苏自然资函〔2023〕1003号），本项目不在国家级生态保护红线和生态空间管控区域范围内。 综上，本项目建设符合《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市浦口区2023年度生态空间管控区域调整方案》及其复函（复函文号：苏自然资函〔2023〕1003号）中相关要求。 （2）资源利用上线 本项目位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号的现有房屋从事保健食品生产，不新增占地。项目所在地块规划用途为工业用地（见附图4），因此项目建设符合用地规划；项目使用节能设备，资源利用率高；项目所用原辅料均依托现有市场供应，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目水、电、天然气等能源由市政管网获取，余量充足，不会对区域能源利用上线产生较大影响。综上，本项目符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 根据《2024 年南京市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到二级标准的天数为314天，同比增加15天，达标率为85.8%，同比上升3.9个百分点。其中，达到一级标准天数为112天，同比增加16天；未达到二级标准的天数为52天（轻度污染47天，中度污染5天），主要污染物为O3和 PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为 28.3μg/m3 ，达标，同比下降 1.0%；PM10 年均值为 46μg/m3 ，达标，同比下降 11.5%；NO2 年均值为 24μg/m3 ，达标，同比下降 11.1%； SO2年均值为 6μg/m³，达标，同比持平；CO 日均浓度第95百分位数为 0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为 162μg/m3 ，超标 0.01 倍，同比下降 4.7%，超标天数 38 天，同比减少 11 天。 根据《2024 年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平，纳入江苏省“十四 五”水环境考核目标的 42 个地表水断面水质优良（《地表水 7 环境质量标准》Ⅲ类及以上）率 100%，无丧失使用功能 （劣Ⅴ类）断面。 根据《2024 年南京市生态环境状况公报》，全市监测区域声环境点 533 个。城区区域声环境均值 55.1dB，同比上升 1.6dB；郊区区域噪声环境均值 52.3dB， 同比下降 0.7 dB。 全市监测道路交通声环境点 247 个。城区道路交通声 环境均值为 67.1dB，同比下降 0.6dB；郊区道路交通声环境 均值 65.7dB，同比下降 0.4dB。 全市功能区声环境监测点 20 个，昼间达标率为 97.5%，夜间达标率为 82.5%。 综上可知项目所在区域为环境不达标区。南京市政府从大气、水、土壤及地下水、噪声等方面推进落实多项污染防治措施，区域环境质量可以得到持续改善。 本项目运营期产生的废气、废水、固废均可得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，不会明显改变区域环境质量现状。 综上所述，本项目的建设与区域环境功能具有较好的相符性，区域环境具有一定的环境容量。项目建成后可维持环境现状功能级别，不会对环境产生明显影响。因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号，属于《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中的重点区域（流域）生态环境分区——长江流域；根据“江苏省生态环境分区管控综合服务”网站查询结果，本项目所在位置属于南京浦口经济开发区重点管控区，本项目与其符合性分析见下表。 表1-3项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中“江苏省域生态环境管控要求”相符性分析一览表 管控类别; 文件内容; 本项目情况; 结论. 空间 布局 约束; 1．按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1、本项目不涉及占用生态保护红线、生态空间管控区域。2、本项目主要从事保健食品生产及研发，不涉及原料药合成。项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。3、本项目不属于化工企业。4、本项目不属于钢铁行业。5、本项目不涉及占用生态保护红线和相关法定保护区。; 符合. 污染 物排放管 控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 本项目产生的废气、废水经预处理后均能做到达标排放，且将按规定申请排放量。本项目能耗及污染物排放量均较小，不会突破所在区域的生态环境承载力。; 符合. 环境 风险 防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1、本项目用地范围内无饮用水水源地。 2、本项目不涉及化学工业园区、大宗危化品使用、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业。 3、本项目建成后将制定环境事故预案，储备必要的环境应急资源。4、本项目将按规建设必要的环境风险防控措施。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目总用水量较小，用地范围内不涉及永久基本农田，不涉及销售、使用高污染燃料。; 符合. 表1-4与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中“江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求”相符性分析一览表 重点区域（流域）; 管控类别; 文件内容; 本项目情况; 结论. 长江流域; 空间 布局 约束; 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。5．禁止新建独立焦化项目。; 1、本项目建设符合南京浦口经济开发区开发建设规划及规划环评要求。2、本项目用地范围 内容不涉及生态保护红线和永久基本农田。3、本项目不涉及化学工业园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化 工、煤化工、危化品码头。4、本项目不属于码 头或过江干线通道项目。5、本项目不属于独 立焦化项目。; 符合. 污染 物排放管 控; 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 1、本项目将根据《江苏省长江水污染防治条例》中相关要求进行总量申请。2、本项目不涉及长江入河排污口。; 符合. 环境 风险 防控; 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 1、本项目主要从事保健食品生产，不涉及原料药合成。项目建成后将按照相关要求落实环境风险防控措施。2、本项目不在水源保护区范围内。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及化工园区、化工项目、尾矿库。; 符合. #### 对照上表可知，本项目满足《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中相关管控要求。 表1-5与《南京市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中生态环境准入清单的相符性 管控单元; 管控类别; 文件内容; 本项目情况; 结论. 南京 市（总 体要 求）; 空间 布局 约束; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。2、优化空间格局和资源要素配置，优化重大基础设施、重大生产力、重要公共资源布局，逐步形成“南北田园、中部都市、拥江发展、城乡融合”的国土空间总体格局。3、巩固提升电子信息产业、汽车产业、石化产业和钢铁产业等四大支柱产业；培育壮大“2+6+6”创新产业集群，增强软件和信息服务、新型电力（智能电网）两大产业集群全球竞争力，拼夺新能源汽车、智能制造装备、集成电路、生物医药、新型材料、航空航天等六大产业集群国内制高点，抢占新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、元宇宙、未来网络与先进通信、储能与氢能等六个引领突破的未来产业新赛道；大力发展金融、科技、商务、文旅、枢纽物流等重点领域，构建优质高效服务业新体系。4、根据《关于印发南京市进一步提升制造业竞争优势打造产业名城工作方案的通知》（宁政〔2021〕43号），主城区重点发展总部经济，近郊区积极引进培育既有高端制造功能又具备总部经济功能的地区总部企业，构建形成链接主城与郊区、辐射长三角范围的地区总部经济。江北新区聚焦“芯片之城”“基因之城”建设，江宁经济技术开发区、南京经济技术开发区、软件谷等国家级平台着力提升高端智能装备、信息通信、新能源和智能网联汽车、生物医药等产业能级，重点打造软件和信息服务、智能电网两个首批国家先进制造业集群，溧水区深化制造业高质量发展试验区建设，浦口、六合、高淳加快建设集成电路、轨道交通、节能环保、航空制造业等特色产业集群。5、根据《关于对主城区新型都市工业发展优化服务指导的通知》，支持在江南绕城公路以内的高新园区、开放街区、商业楼宇、工业厂房以及城市“硅巷”，建设新型都市工业载体，发展以产品设计、技术开发、检验检测、系统集成与装配、个性产品定制为主的绿色科技型都市工业。6、根据《关于促进产业用地高质量利用的实施方案（修订）》（宁政发〔2023〕36号），通过“产业园区-产业社区-零星工业地块”三级体系稳定全市工业用地规模，新增产业项目原则上布局在产业园区、产业社区内，产业园区以制造业功能为主，产业社区强调产城融合、功能复合。按照高质量产业发展标准，确定产业园区、产业社区外的规划保留零星工业地块，实行差别化管理。7、根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。严格落实《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相关要求。8、石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。9、推动涉重金属产业集中优化发展，新建、扩建重点行业企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。10、按照《南京市历史文化名城保护条例》《南京城墙保护条例》以及南京历史文化名城保护规划等法律法规、专项保护规划关于老城整体保护的原则和要求，严格控制老城范围内学校、医院、科研院所的规划建设，严格控制老城建筑高度、开发总量、建筑体量、空间尺度和人口规模，改善人居环境，提升功能品质。; 1、本项目建设符合《江苏省“三线 一单”生态环境分区管控方案》及其2023年度动态更新成果中江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。2、本项目建设符合相关国土空间规划。3、本项目属于食品制造行业，属于南京市规划拼夺产业集群国内制高点的六大产业。4、本项目不属于产业政策、南京浦口经济开发区生态环境准入清单及其他相关文件禁止、限制发展的行业，属于允许建设类。5、本项目不在江南绕城公路内。6、本项目位于南京浦口经济开发区规划范围内的工业用地。7、本项目不涉及化工园区、化工项目、尾矿库，项目建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。8、本项目不涉及石化、现代煤化工、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃。9、本项目不属于 重金属产业。10、本项目不在规划的南京市老城范围内。; 符合. 污染 物排放管 控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施主要污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2、严格“两高”项目源头管控，坚决遏制“两高”项目盲目发展。对没有能耗减量（等量）替代的高耗能项目，不得审批。对能效水平未达到国内领先、国际先进的两高项目，不得审批。对大气环境质量未达标地区，实施更严格的污染物排放总量控制要求。3、持续削减氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物排放量，按年度目标完成任务。推进工业废气超低排放改造，全面完成钢铁行业全流程超低排放改造，推进燃煤电厂全负荷深度脱硝改造，推进实施水泥行业氮氧化物排放深度减排，推动铸造、涂料制造、农药制造、水泥、制药、工程机械和钢结构等重点行业实施深度治理。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，到2025年，溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、10%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。4、持续削减化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等水污染物排放量，按年度目标完成任务。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放含重金属、难降解废水、高盐废水的，不得排入城市污水集中收集处理设施。全市范围内新建企业含氟废水不得接入城镇污水处理设施，现有企业已接管城镇污水处理设施的须组织排查评估，认定不能接入的限期退出，认定可以接入的须预处理达标后方可接入。5、到2025年，全市重点行业重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）污染物排放量比2020年下降不低于5%。6、有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。; 1、本项目建成后将按规定申请排污总量。2、本项目不属于“两高”项目。3、本项目产生的废气经预处理后均可做到达标排放，且排放量较小。本项目不涉及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。4、本项目不涉及原料药合成，项目产生的废水经预处理后均能达标接管污水处理厂。5、本项目不涉及重金属排放。6、本项目废气、废水经预处理后排放浓度均能达标，且排放量较小。项目建成后将安排调试和环保验收，对项目排污总量进行管控。; 符合. 环境 风险 防控; 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 2、健全政府、企业和跨区域流域等突发环境事件应急预案体系，加强部门间的应急联动，加强应急演练。3、健全生态环境风险防控体系。强化饮用水水源环境风险管控；加强土壤和地下水污染风险管控；加强危险废物和新污染物环境风险防范；加强核与辐射安全风险防范。4、严禁审批未采取必要措施预防和控制生态破坏的涉危险废物项目，新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，严格控制可焚烧减量的危险废物直接填埋。; 1、本项目建设符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》及其2023年度动态更新成果中江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。2、本项目建成后将制定突发环境事件应急预案，并定期加强演练。3、本项目将按规定建设生态环境风险防控体系。4、本项目不涉及危废处置、运输，运行过程中产生的危废集中暂存于规范化设置的危废间内，定期委托有资质单位处置。; 符合. 资源 利用 效率 要求; 1、到2025年，全市年用水总量控制在59.1亿立方米以下，万元GDP用水量较2020年下降20%，规模以上工业用水重复利用率达93%，城镇污水处理厂尾水再生利用率达25%，灌溉水利用系数进一步提高。2、到2025年，能耗强度完成省定目标，单位GDP二氧化碳排放下降率完成省定目标，力争火电、钢铁、建材等高碳行业2025 年左右实现碳达峰。单位工业增加值能耗比2020年降低18%。3、到2025年，全市钢铁（转炉工序）、炼油、水泥等重点行业产能达到能效标杆水平的比例达30%。4、到2025年，全市一般工业固废收贮运一体化体系、城乡一体化生活垃圾收运体系、农业固体废物回收利用体系、小量危废集中收运体系、医疗废物收集处置体系基本实现全覆盖。5、到2025年，自然村生活污水治理率达到90%，秸秆综合利用率稳定达到95%以上（其中秸秆机械化还田率保持在56%以上），化肥使用量、化学农药使用量较2020年分别削减3%、2.5%，畜禽粪污综合利用率稳定在95%左右。6、到2025年，实现全市林木覆盖率稳定在31%以上，自然湿地保护率达69%以上。7、根据《南京市长江岸线保护条例》，加强长江岸线生态环境的保护和修复，促进长江岸线资源合理高效利用。8、禁燃区范围为本市行政区域，禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别选择《高污染燃料目录》中的“Ⅲ类（严格）”类别，具体为：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; 本项目总用水和用电量均较小，产生的固废均妥善处置且零排放。本项目不属于钢铁（转炉工序）、炼油、水泥行业，不涉及燃用高污 染燃料。; 符合. 江苏 省南 京浦 口经 济开 发区 （重 点管 控单 元）; 空间 布局 约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。（2）优先引入：以智能制造为产业主导方向。围绕集成电路、新能源汽车等战略性新兴产业，进一步发展新一代信息技术、智能交通、智能装备制造等高端智能制造业和以现代物流为主的现代服务业。（3）限制引入：新（扩）建电镀项目，确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设。（4）禁止引入：信息技术产业：纯电镀类项目；智能交通产业：4档以下机械式车用自动变速箱；智能装备产业：水泥、平板玻璃等高污染或产能过剩产业，新增化工新材料项目。（5）规划区内存在少量居住用地位于工业片区之间，为减少工业用地上企业生产对居民区的影响，在琼花湖河道两岸设置一定绿化景观带，在兰桥雅居居民安置小区西北向与工业区相邻区域设置以道路+防护林为主要形式的空间防护带，防护带的宽度原则上不小于50米，非生产型企业空间防护距离可以适当缩小，但不应小于30米。; 本项目符合南京浦口经济开发区规划和规划环评及其审查意见相关要求，不属于开发区限制、禁止引入的行业。; 符合. 污染 物排放管 控; （1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。（2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。（3）加强铜、氟化物等特征污染物排放管控。（4）严格执行重金属污染物排放管控要求。（5）严格“两高”项目源头管控，坚决遏制“两高”项目盲目发展。; 本项目不属于“两高”项目，产生的废气、废水经收集处理后排放量较小并将按规申请排污总量。本项不涉及铜及其他重金属、氟化物等污染物排放。; 符合. 环境 风险 防控; （1）建设突发水污染事件应急防控体系，完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设。（2）建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。（3）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当制定风险防范措施，编制环境风险应急预案。（4）储罐区、危废仓库应远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，且应在规划区的下风向布局，以减少对其项目的影响；区内不同企业风险源之间应尽量远离。（5）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目建成后将按规制定风险防 范措施，编制环境风险应急预案，并与上级应急预案相联动。 本项目危废间设置在自有的独立 楼栋内，远离村镇集中区、区内人群聚集的办公楼、周边村庄及河流。项目建成后将按规开展验收及自行监测。; 符合. 资源 利用 效率 要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。（2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均能达到同行业先进水平，满足相关能耗及水耗限额标准。; 符合. 对照上表可知，本项目满足《南京市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中相关管控要求。 表1-6本项目与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）2022年版〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析 管控条款; 本项目情况; 结论. 一、河段利用与岸线开发. 1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目。; 符合. 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目所在地不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不属于国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线河段范围内。; 符合. 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》 《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮 用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和 河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保 护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、 旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目； 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范 围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设 项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河 段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建 设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水 源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生 态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控 责任。; 本项目所在地不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区及准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办 法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护 区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造 地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法《江苏省湿地保护条例，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围 内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位 的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家 湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同 有关方面界定并落实管控责任。; 本项目所在地不属于国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，也不属于国家 湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁 止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公 共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供 水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础 设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应 按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和 生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展 项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国 重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊 保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自 然生态保护的项目。; 本项目所在地不属于《长江岸线保护和开发利用总体规 划》划定的岸线保护区和保留区内，也不属于《全国重 要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改 设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 二、区域活动. 7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先 全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的 水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开 展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新 建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一 公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河 道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目不涉及化工园区或项目。; 符合. 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改 建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提 升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开 展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资 建设活动。; 本项目所在地不属于太湖流域一、二、三级保护区内。; 符合. 11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和 省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 符合. 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、 化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染 项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展 负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实 施细则合规园区名录》执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内 新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离 规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密 集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业。; 符合. 三、产业发展. 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策 的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱 等行业新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、 烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 符合. 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及 对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农 药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目主要从事保健食品生产，项目建设符合国家和省产业政策要求。; 符合. 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于独立焦化项目。; 符合. 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项 目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，也不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。根据《江苏省人民政府关于废止和修改部分行政规范性文件的决定》（苏政发〔2022〕92号），《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》已废止。; 符合. 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目，也不属于高耗能高排放项目。; 符合. 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合法律法规及相关政策文件。; 符合. 对照上表，本项目不在《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则条款》所列负面清单内，符合文件要求。 本次环评对照《市场准入负面清单（2025年版）》等国家及地方产业政策进行说明，本项目不属于负面清单中的项目。 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 #### 南京华梦百康药业有限公司位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号，创建于2024年4月。企业拟投资8600万元建设保健食品生产基地建设项目。购置软胶囊生产线、固体制剂设备、压片机、胶囊填冲机、粉剂颗粒罐装机、装瓶线、1吨纯化水设备等设备各一套。项目建成后，年产破壁灵芝孢子粉胶囊874万瓶、氨糖软骨素383万瓶、紫苏油软胶囊690万瓶、辅酶Q10颗粒110万桶、玉米低聚肽粉36.8万盒。 #### 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“十一、食品制造业12、24其他食品制造149保健食品制造”类别，应编制报告表。 2、项目概况 #### 项目名称：保健食品生产基地建设项目； #### 单位名称：南京华梦百康药业有限公司； #### 项目地址：江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号； #### 建设内容及规模：项目建成达产后，预计年产破壁灵芝孢子粉胶囊874万瓶、氨糖软骨素383万瓶、紫苏油软胶囊690万瓶、辅酶Q10颗粒110万桶、玉米低聚肽粉36.8万盒。 #### 建设性质：新建 #### 建筑面积：6800m2； #### 总投资：总投资8600万元； 职工人数：本项目职工22人； 生产制度：实行单班工作制，单班工作8小时，年工作230天，年工作时数1840小时。 3、主要建设内容 建设内容主要为主体工程、公用工程、环保工程等。 表2-1项目组成一览表 序号; 建设内容; 占地面积（m2）; 备注. 主体工程; 3F生产车间; 建筑面积1700m2，主要设置破壁灵芝孢子粉胶囊生产线、氨糖软骨素生产线、紫苏油软胶囊生产线、辅酶Q10颗粒生产线、玉米低聚肽粉生产线。配置相应设备等。; 新建. 辅助工程; 4F实验室; 建筑面积700m2，主要用于质检等。; 新建. 4F科技展厅; 建筑面积1000m2，主要用于展示及参观。; 新建. 储运工程; 1F仓库; 建筑面积1700m2，主要用于成品及其他物品的暂存; 新建. 2F原料库; 建筑面积1700m2，主要用于原料暂存; 新建. 公用工程; 供水系统; 由市政供水管供给. 供电系统; 由城市电网供给. 排水系统; 进入市政管网. 环保 工程; 废气; 保健食品生产过程中会产生颗粒物废气，通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后由一根30m高排气筒（DA001）排放. 废水; 纯水制备浓水、地面清洗废水、设备清洗废水、生活污水经化粪池处理后经市政管网排入浦口经济开发区污水处理厂。. 质检用水委托有资质单位处置；工艺用水回用于产品。. 固废; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理. 除尘灰. 废包装材料; 收集后外售综合利用. 废不合格品; 返回生产工序. 废布袋; 由厂家回收. 纯水制备废过滤材料. 质检废水; 收集后由委托有资质单位处置. 废质检耗材. 废油桶. 噪声; 安装减震、隔声措施. 4、主要设备 表2-2建设项目主要生产设备一览表 生产设备名称; 规格（型号）; 数量; 产地. 软胶囊生产线; YWJ250-IIIA; 1; 河北廊坊. 固体制剂设备; JFL-120; 1; 浙江温州. 洁净车间设备; /; 1; 江苏苏州. 压片机; GZPK370-26; 1; 上海. 胶囊填冲机; NJP-3800C; 1; 浙江温州. 粉剂颗粒罐装机; DXDK-900T/DXDF-40VI; 1; 天津. 装瓶线; SLX瓶装联动线; 1; 上海. 1吨纯化水设备; /; 1; 江苏南京. 风机; /; 1; /. 5、产品方案 表2-3产品方案 产品名称; 产品规格/大小; 年产量. 破壁灵芝孢子粉胶囊; 0.27G/粒*60/瓶; 874万瓶. 氨糖软骨素; 0.8g/粒*60片/瓶; 383万瓶. 紫苏油软胶囊; 0.5g/粒*60颗/瓶; 690万瓶. 辅酶Q10颗粒; 3g/袋*30袋/桶; 110万桶. 玉米低聚肽粉; 3g/袋*30袋盒; 36.8万盒. #### 6、主要原辅料 表2-4主要原辅料使用情况 主要原材料名称; 主要成分; 包装规格; 年使用量（t/a）; 厂内最大存放量（t/a）; 存放位置. 破壁灵芝孢子粉; 破壁灵芝孢子粉; 25KG/袋; 2.5; 1; 二楼仓库. 植物提取物紫苏油; 植物提取物紫苏油; 200KG/桶; 180; 10; 二楼仓库. 玉米低聚肽粉; 玉米低聚肽粉; 25KG/袋; 5.8; 2; 二楼仓库. 辅酶Q10粉; 辅酶Q10粉; 25KG/袋; 8.5; 3; 二楼仓库. L-硒; 硒粉; 25KG/袋; 6.8; 2; 二楼仓库. 维生素D; 维生素D粉; 25KG/袋; 0.9; 0.3; 二楼仓库. D-氨基葡萄糖盐酸盐; D-氨基葡萄糖盐酸盐; 25KG/袋; 3.2; 1; 二楼仓库. 明胶; 明胶粉; 25KG/袋; 5.5; 1; 二楼仓库. 破壁灵芝孢子粉：一般为深褐色或棕褐色粉末，质地细腻均匀。具有灵芝特有的香气，味道微苦。破壁灵芝孢子粉中的部分成分具有一定的溶解性。其多糖类成分可部分溶于水，形成具有一定黏稠度的溶液。密度通常在 1.1 - 1.3 g/cm³ 左右，略大于水的密度。在常温、干燥、避光的条件下，破壁灵芝孢子粉相对稳定。富含多种生物活性成分，如多糖、三萜类化合物、蛋白质、多肽、氨基酸、维生素、微量元素等。其中，多糖和三萜类化合物是其主要的功效成分，具有免疫调节、抗肿瘤、抗氧化等多种药理作用。 植物提取物紫苏油：通常为淡黄色至橙黄色的澄清液体。具有紫苏特有的香气，气味清新、独特，有一定的刺激性。相对密度一般在 0.909 - 0.936 之间。折光率为 1.480 - 1.490。不溶于水，可与乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂混溶。沸点范围在 230 - 245℃。闪点约为 107℃。紫苏油的主要成分是 α - 亚麻酸，含量可达 60% - 70%，还含有亚油酸、油酸、棕榈酸、硬脂酸等脂肪酸，以及少量的维生素 E、甾醇等成分。由于紫苏油中含有大量的不饱和脂肪酸，尤其是 α - 亚麻酸，其化学性质活泼，容易发生氧化反应，产生过氧化物、氢过氧化物等氧化产物，导致油脂酸败，产生不愉快的气味和味道。在光照、高温、氧气、金属离子等因素的作用下，氧化反应会加速进行。因此，紫苏油通常需要在低温、避光、密封的条件下保存，以延长其保质期。 玉米低聚肽粉：通常为淡黄色或类白色粉末，色泽均匀，无肉眼可见杂质。具有玉米低聚肽粉特有的气味，略带淡淡的玉米香味，无异味。味道稍咸，这是因为在生产过程中可能会残留少量的盐分。具有良好的水溶性，能在水中迅速溶解，形成澄清或略带浑浊的溶液。其分子量主要集中在 1000Da 以下，大部分为 2 - 6 个氨基酸组成的小肽。低分子量的特性使得玉米低聚肽粉具有良好的吸收性，能够快速被人体消化吸收，发挥其生理功能。在常温、干燥的环境下，玉米低聚肽粉具有较好的稳定性。但在高温、高湿度或长时间暴露在空气中时，可能会发生吸湿、结块现象。此外，其水溶液在酸性或碱性条件下也具有一定的稳定性，但过酸或过碱的环境可能会影响其肽键结构，导致性质发生变化。 辅酶Q10粉：通常为黄色或淡黄色结晶性粉末，在光照下会逐渐变为微红色。熔点约为 49℃。极难溶于水，在水中的溶解度极低。易溶于脂肪和脂溶性溶剂，如乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。密度约为 0.99g/cm³。在常温、避光、干燥条件下相对稳定。但对光、热、氧气较为敏感，容易发生氧化反应而变质。在酸性或碱性条件下，其结构也可能会受到一定程度的影响。 L-硒：通常为白色结晶性粉末。可溶于水，在水中的溶解性较好，熔点：一般在 260 - 265℃左右，在常温常压下，相对稳定。但在高温、强酸、强碱或强氧化剂等条件下，其结构可能会受到破坏。作为一种手性分子，L - 硒代蛋氨酸具有光学活性，能使偏振光发生旋转。这是由于其分子结构中存在手性中心，导致其具有特定的空间构型和光学性质。 维生素D：通常为无色针状结晶或白色结晶性粉末。不溶于水，易溶于脂肪、乙醇、丙酮、氯仿等有机溶剂。不同形式的维生素 D 熔点有所差异，如维生素 D₂的熔点约为 115 - 118℃，维生素 D₃的熔点约为 84 - 85℃。具有特定的折光率，例如维生素 D₃的折光率在 1.008 - 1.012 之间。对热、碱较稳定，在一般的烹饪过程中损失较少。但对光和氧敏感，容易被氧化破坏，尤其是在溶液状态下。因此，维生素 D 通常需要避光、密封保存。 D-氨基葡萄糖盐酸盐：通常为白色或类白色结晶性粉末，无臭，味甜。易溶于水，在水中的溶解度较大，微溶于乙醇、甲醇，不溶于丙酮、乙醚等有机溶剂。熔点约为 190 - 194℃，在熔点温度下会发生分解。具有旋光性，在常温常压下稳定，但在高温、高湿度环境中可能会吸湿结块。在酸性条件下稳定，碱性条件下易发生水解反应，生成 D - 氨基葡萄糖。分子中含有氨基和羟基，具有氨基和羟基的典型反应。 明胶：明胶是一种由动物皮肤、骨、肌膜等结缔组织中的胶原部分降解而得到的蛋白质，通常为无色至淡黄色透明或半透明的薄片或粉粒，无臭、无味。不溶于冷水，但能吸收 5 - 10 倍重量的冷水而膨胀软化。在热水中易溶，形成热稳定的溶液，冷却后形成具有一定强度和弹性的凝胶。明胶溶液可被水无限稀释，其溶解度随温度升高而增大。密度：一般在 1.3 - 1.4g/cm³ 左右。没有明确的熔点，在加热到一定温度时会逐渐软化并熔化。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水依托市政供水管网。本项目用水主要为员工办公生活用水、纯水制备用水、地面清洗用水、设备清洗用水、质检用水及工艺用水。 （2）排水 本项目处于室内，雨水收集排放依托室外已建成雨水管网；纯水制备浓水、地面清洗废水、设备清洗废水、生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网，排入浦口经济开发区污水处理厂。质检用水委托有资质单位处置；工艺用水回用于产品。 给排水具体见下表2-5；项目用水量平衡图见下图。 表2-5项目日给排水量一览表 序号; 用水类别; 用水规模; 用水定额; 用水量m3/a; 排水量m3/a; 备注. 1; 生活用水; 22人; 50L/人·d; 253; 202.4; 排污率80%. 2; 纯水制备用水; /; /; 371; 111; 制备率70%. 3; 地面清洗水; /; /; 260; 247; /. 4; 设备清洗水; /; /; 260; 247; /. 5; 质检用水; 2; 2; 作为危废处置. 工艺用水; 300; 0. 合计; 1446; 809.4; /. 图2-1给排水量平衡图（单位:m3/a） （3）供电 本项目用电来源于当地市政供电管网。 7、项目四至和总平面布置 （1）项目场地四至 本项目位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号，项目场地周边均为楼房及道路，交通方便。 （2）总平面布置 本项目位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号，是购置现有办公楼作为本项目建设，建筑面积共6800m2，分为四层进行布置，一楼为大厅仓库，二楼原料库，三楼生产车间，四楼实验室，科技展厅。设置相应集气罩及废气处理措施，减少废气对环境空气影响。项目废气经集气罩收集后使用布袋除尘器处理后最终由楼顶排放。危险废物有单独的暂存间，并且做好防渗漏，不对正常工序产生干扰，对环境影响小，因此危废暂存间设置在该处是合理可行的；设备均属于低噪声设备，基础减震后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值；废水经过排入市政污水管网，最后排入浦口经济开发区污水处理厂处理，对水环境影响小。项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；路线清楚，避免了交叉；最大可能保持可持续发展的空间。 综上分析，项目总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期产污环节分析 本项目购置已建厂房进行保健食品生产项目，本项目施工期仅为设备安装、调试，对环境影响较小，因此本环评不对施工期影响做详细评述。 二、运营期产污环节分析 1、破壁灵芝孢子粉胶囊 图2-2破壁灵芝孢子粉胶囊生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： ### 前处理：将药物原料和辅料进行前处理，可能包括粉碎、过筛等操作，使物料达到合适的粒度，以便后续制粒。在此过程中会产生颗粒物。 制粒：对前处理得到的物料进行制粒操作，将粉末制成颗粒状。制粒可以改善物料的流动性和可压性，便于后续的填充操作，在此过程中会产生颗粒物。 总混：将制粒得到的物料与其他可能需要的辅料进行总混合，确保物料混合均匀，进一步保证产品质量的一致性，在此过程中会产生颗粒物。 填充：将总混后的物料填充到空心胶囊壳中，形成初步的硬胶囊产品。填充过程需要精确控制填充量，以保证每粒胶囊的药物含量符合规定标准。 分装：将填充好的硬胶囊按照一定的规格进行分装，装入瓶中，方便计数和使用。 外包装：对产品进行外包装，在此过程中会产生废包装材料。 质量检测：对完成外包装的硬胶囊进行质量检测，检测项目包括外观检查、装量差异等，确保产品质量符合相关标准和规定。 - 紫苏油软胶囊 图2-3紫苏油软胶囊生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： 化胶：将明胶、甘油、防腐剂、着色剂等放入适当的容器中，加入适量的水，通过加热和搅拌等操作，使明胶充分溶解形成均匀的胶液。 配料：将药物或营养成分与辅料进行混合，通过搅拌、研磨等方式使其均匀混合，在此过程中会产生颗粒物。 ### 压丸：将化胶得到的胶液和配料得到的内容物，通过压丸机进行压制操作。在压丸过程中，胶液包裹住内容物，形成软胶囊的丸状形态。 ### 干燥：对压丸后的软胶囊进行干燥处理。干燥的目的是去除软胶囊中多余的水分，使囊壳达到合适的硬度和含水量，保证软胶囊的质量和稳定性。 分装：将填充好的硬胶囊按照一定的规格进行分装，装入瓶中，方便计数和使用。 外包装：对产品进行外包装，在此过程中会产生废包装材料。 质量检测：对完成外包装的软胶囊进行质量检测，检测项目包括外观检查、装量差异等，确保产品质量符合相关标准和规定。在此过程中可能产生不合格产品。 #### 3、氨糖软骨素 图2-4氨糖软骨素生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： ### 领取：领取生产所需的糖、辅料（如香料、色素等）以及包装材料。这些原料是生产成品的基础物质。 ### 称量：对领取的糖和辅料进行精确称量，按照产品配方要求确定每种原料的使用量，以保证产品质量的一致性和稳定性。 混合：将称量好的糖和辅料投入混合设备中，进行充分搅拌混合，使其成为均匀的物料，在此过程中会产生颗粒物。 造粒干燥：对混合后的物料进行造粒操作，形成特定形状和大小的颗粒，然后进行干燥处理，在此过程中会产生颗粒物。干燥的目的是去除颗粒中的水分，使其达到合适的湿度标准，便于后续加工。 筛分：通过筛分设备对干燥后的物料进行筛选，去除不符合粒度要求的颗粒，保证颗粒大小的一致性，在此过程中会产生颗粒物。 总混：将经过筛分的物料再次进行混合，进一步确保物料的均匀性，在此过程中会产生颗粒物。 ### 产品检验：对总混后的物料进行质量检验，检查其是否符合相关质量标准和要求。只有检验合格的物料才能进入下一道工序。 ### 压片：将检验合格的物料放入压片机中进行压片操作，将颗粒状物料压制成特定形状和规格的片状产品。 ### 产品检验：对压片后的产品进行再次检验，检查片剂的外观、硬度、重量差异等指标是否符合质量标准，确保产品质量合格。 ### 内包：对检验合格的片剂进行内包装，内包装可以保护产品在运输和储存过程中不受污染和损坏，在此过程中会产生废包装材料。 ### 外包：对内包装好的产品进行外包装，进一步保护产品并使其便于运输和销售，在此过程中会产生废包装材料。 ### 成品检验：对外包装后的成品进行最终的质量检验，检查包装的完整性、标签的准确性等，确保产品完全符合出厂标准。 ### 入库：将检验合格的成品送入仓库储存，按照规定的储存条件进行保管，等待发货。 ### 出厂：根据订单和销售需求，将储存的成品从仓库中取出，经过相关手续后出厂，进入市场流通环节。 #### 4、辅酶Q10颗粒 图2-5辅酶Q10颗粒生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： ### 配料：按照生产配方精确称取药物和辅料，确保各成分的比例准确。 粉碎：将药物和辅料进行粉碎处理，使其粒度变小，便于后续的混合和加工。粉碎可以提高物料的表面积，有利于成分均匀混合。在此过程中会产生颗粒物。 过筛（筛分）：通过筛网对粉碎后的物料进行筛选，去除不符合粒度要求的颗粒，保证物料粒度的一致性。在此过程中会产生颗粒物。 混合：将经过配料、粉碎和过筛的物料投入混合设备中，充分搅拌，使药物和辅料均匀混合在一起。均匀的混合可以保证产品质量的稳定性和一致性。在此过程中会产生颗粒物。 制粒：向混合后的物料中加入适量的黏合剂（如果需要），通过制粒设备将物料制成颗粒状。制粒可以改善物料的流动性、可压性等，方便后续的加工和服用。在此过程中会产生颗粒物。 干燥：对制得的湿颗粒进行干燥处理，去除颗粒中的水分，使其达到规定的含水量标准。干燥可以防止颗粒在储存过程中发霉、变质，保证产品的质量和稳定性。 整粒：使用整粒设备对干燥后的颗粒进行处理，破碎团聚的颗粒，使其粒度更加均匀。 分级：通过筛分设备对整粒后的颗粒进行分级，按照粒度大小将颗粒分为不同的等级，去除不符合粒度要求的颗粒，保证产品的粒度一致性。 ### 包衣：根据产品的需求，对符合粒度要求的颗粒进行包衣操作。包衣可以改善颗粒的外观、防潮、掩盖不良气味、控制药物释放速度等。 ### 缓冲：将经过包衣的颗粒在缓冲区域暂存，进行中间控制和质量检查，确保颗粒的质量符合下一步分装的要求。在此过程中会产生不合格产品。 ### 分装：使用分装设备将缓冲后的颗粒按照规定的重量或数量装入合适的内包装材料中。在此过程会产生废包装材料。 ### 外包装：将分装好的产品进行外包装，使用外包装材料对产品进行包装。外包装不仅可以保护产品在运输和储存过程中不受损坏，还能提供产品信息，方便消费者识别和使用。在此过程会产生废包装材料。 ### 5、玉米低聚肽粉 直接使用原料玉米低聚肽粉进行分装、内包装、外包装后成品入库，此过程可能产生颗粒物、废包装材料。 表2-6项目产物环节一览表 类别; 编号; 产污环节; 污染源名称; 主要污染物; 治理措施; 最终去向; 排放规律. 废气; G1; 前处理、制粒、总混、配料、筛分等工序; 生产废气; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+30m排气筒; 大气环境; 连续. 废水; W1; 纯水制备; 纯水制备浓水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池处理达标后排入污水处理厂; 水环境; 连续. W2; 地面清晰; 地面清洗废水; 水环境; 连续. W3; 设备清洗; 设备清洗废水; 水环境; 连续. W4; 生活; 生活污水; 水环境; 连续. W5; 质检; 质检废水; 可能沾染有毒化学品; 委托有资质单位处置; /; 连续. W6; 工艺; 工艺废水; COD、 SS等; 循环使用; 不外排; 连续. 固废; S1; 生活; 生活垃圾; 日常垃圾; 定期交由环卫部门处理; /; 连续. S2; 生产; 废包装材料; 废塑料袋、纸箱等; 收集后外售综合利用; /; 连续. S3; 废气处理设施; 除尘灰; 颗粒物; 定期交由环卫部门处理; /; 连续. S4; 废气处理设施; 废布袋; 布袋; 由厂家回收处理; /; 连续. S5; 生产; 废不合格品; 不合格产品; 返回生产工序; /; 连续. S7; 纯水制备; 纯水制备废过滤材料; 过滤材料; 由厂家回收处理; /; 连续. S8; 质检; 废质检耗材; 含有毒化学品; 委托有资质单位处置; /; 连续. S9; 生产; 废油桶; 油类物质; 委托有资质单位处置; /; 连续. 噪声; N1; 风机噪声、设备噪声; 噪声; dB (A); 隔声、减震等降噪措施; /; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 项目购置园区现有空置房屋进行建设，属新建项目，租赁用地原为空置厂房，未进行过生产，因此本项目无原有污染源及主要环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 #### （1）常规大气污染物达标判定 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。根据《2024 年南京市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到二级标准的天数为314天，同比增加15天，达标率为85.8%，同比上升3.9个百分点。其中，达到一级标准天数为112天，同比增加16天；未达到二级标准的天数为52天（轻度污染47天，中度污染5天），主要污染物为O3和 PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为 28.3μg/m3 ，达标，同比下降 1.0%；PM10 年均值为 46μg/m3 ，达标，同比下降 11.5%；NO2 年均值为 24μg/m3 ，达标，同比下降 11.1%； SO2年均值为 6μg/m³，达标，同比持平；CO 日均浓度第95百分位数为 0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为 162μg/m3 ，超标 0.01 倍，同比下降 4.7%，超标天数 38 天，同比减少 11 天，因此项目所在区域属于不达标区。 为了实现大气污染物减排，促进环境空气质量持续改善。南京市委市政府召开全市生态环境保护大会，对加强生态环境保护、全面推进美丽南京建设作出部署，生态环保工作得到高位推进。与12个板块、17家重点攻坚部门签订年度深入打好污染防治攻坚战目标责任书，明确治污责任，落实117项目标任务。加快构建“1+3+12+N”低碳发展政策体系。围绕VOCs专项治理、重点行业及工业园区整治、移动源污染防治、扬尘源污染管控、餐饮油烟防治、秸秆禁烧、应急减排及环境质量保障等领域重点开展大气污染防治攻坚。通过采取上述措施，南京市环境空气质量状况可以得到持续改善。 #### （2）特征大气污染物达标判定 特征污染物TSP的环境质量现状引用《南京锦湖轮胎有限公司新能源汽车高性能轮胎生产线升级改造项目环境影响报告书》（审批文号：宁环（浦）建〔2024〕10号）中现状监测数据，该报告书共布设2个大气监测点位，分别为南京锦湖轮胎有限公司在南京浦口经济技术开发区的现有厂区和浦口经济开发区工业废水处理厂。 此处引用距离本项目较近的浦口经济开发区工业废水处理厂监测点数据，该监测点位于本项目西北侧约1.8km，监测时间为2024年1月10日至同月16日，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。具体监测数据详见表3-1。 表3-1大气环境质量现状监测结果 监测点位; 检测项目; 取值类型; 浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 浦口经济开发区工业废水处理厂; TSP; 日均值; 0.151-0.167; 55.7; 0; 达标. 根据引用的监测数据可知，项目所在区域大气环境中的TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，区域大气环境质量现状较好。 2、地表水环境质量 项目污水接管浦口经济开发区污水处理厂集中处理后排入高旺河，高旺河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《2024 年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平，纳入江苏省“十四 五”水环境考核目标的 42 个地表水断面水质优良（《地表水 7 环境质量标准》Ⅲ类及以上）率 100%，无丧失使用功能 （劣Ⅴ类）断面。 3、声环境质量 根据《2024 年南京市生态环境状况公报》，全市监测区域声环境点 533 个。城区区域声环境均值 55.1dB，同比上升 1.6dB；郊区区域噪声环境均值 52.3dB， 同比下降 0.7 dB。 全市监测道路交通声环境点 247 个。城区道路交通声 环境均值为 67.1dB，同比下降 0.6dB；郊区道路交通声环境 均值 65.7dB，同比下降 0.4dB。 全市功能区声环境监测点 20 个，昼间达标率为 97.5%，夜间达标率为 82.5%。 4、生态环境现状 本项目利用位于江苏省南京市浦口区浦口经济开发区金鼎路33号的现有建筑进行建设，不新增用地，无需开展生态现状调查。 #### 5、电磁辐射 #### 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 #### 6、地下水、土壤 #### 本项目无需开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，本项目评价区范围内无需要特殊保护的野生动、植物，文物保护单位，项目500米主要环境保护目标见下表： 表3-2主要环境保护目标 类别; 保护目标; 基本情况; 保护级别. 方位; 距离; 规模. 大气环境; 琼花湖保障房; NW; 182m; 约3000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 水环境; 石碛河; S; 1.98km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 周边50米范围内无声环境保护目标. 生态环境; 保持生态系统良性循环. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准： 运营期产生的颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）。标准限值见表3-3。 表3-3颗粒物废气执行标准一览表 污染物; 二级排放标准; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 30; 1; 20; 0.5. 2、污水排放标准： 本项目废水预处理达标后接管浦口经济开发区污水处理厂集中处理，尾水达标排入高旺河，最终排入长江。本项目接管废水中pH、COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，氨氮执行浦口经济开发区污水处理厂设计接管水质限值：35mg/L。污水处理厂尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV标准，总氮执行浦口经济开发区污水处理厂提标改造变动分析报告中排放限值，SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准值见表3-4所示。 表3-4污水排放标准一览表（单位：mg/L） 序号; 污染物; 污水厂接管标准标准; 污水厂尾水排放标准. 1; pH值（无量纲）; 6-9; 6-9. 2; COD; 500; 30. 3; BOD5; 300; 6. 4; SS; 400; 10. 5; NH3-N; 35; 1.5. 6; TP; 8; 0.3. 7; TN; 70; 5. 3、噪声排放标准： 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；具体标准限制要求见表3-5。 表3-5噪声排放标准一览表 类别; 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)). 3类; 65; 55. 4、固体废物： 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办﹝2020﹞401号）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办﹝2021﹞290号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《关于做好危险废物贮存设施监管服务工作的通知》（宁环委办〔2021〕2号）、《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB3201/T1168-2023）、《江苏省实验室危险废物环境管理指南》（苏环办〔2024〕191号）等相关文件的要求进行危废的暂存、运输和处理。 |
| 总量控制指标 | 1、废水 项目废水预处理达标后，通过市政污水管网进入浦口经济开发区污水处理厂。项目废水最终排入浦口经济开发区污水处理厂集中处理，水污染物排放总量在污水处理厂总量内进行平衡。 #### 2、废气 #### 根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号），县级以上地方人民政府统筹负责本行政区域内挥发性有机物污染防治工作，严格控制和有计划削减挥发性有机物排放总量。 #### 本项目大气污染物总量控制指标为：有组织颗粒物0.0007t/a、无组织颗粒物0.002t/a。大气污染物指标向南京市浦口生态环境局申请，在浦口区内平衡。 #### 3、固废 #### 本项目固体零排放，无需申请总量指标。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目利用现有建筑进行建设。本项目施工期仅进行室内装修和设备调试安装，对周边环境的影响较小，此处不做详细分析。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影响保护措施 | 一、大气环境影响分析及防治措施 项目运营期中大气污染物主要是保健食品生产过程中产生的颗粒物废气。 1、源强核算 项目在生产保健食品时，在前处理、制粒、总混、配料、筛分等工序会产生少量的颗粒物。 - 前处理、配料、制粒粉尘 本项目原辅料在前处理、配料过程中会逸散出粉尘，配料时少量颗粒较大的原辅料需要进行制粒，由于项目所在行业没有相关粉尘产生系数可参考，故本次评价前处理、配料参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中，卸料粉尘排放因子 0.3kg/t-物料，制粒参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-132 饲料加工行业系数手册》中，“配合饲料、粉碎+混合+制粒+除尘过程、＜10万吨/年”颗粒物产污系数 0.043kg/吨-产品，由于本项目产品按照包装规格进行计量，因此前处理及制粒工序均采用原辅料使用量进行计算，需要进行前处理及制粒工序的原辅料为破壁灵芝孢子粉、玉米低聚肽粉、辅酶Q10粉、L-硒、维生素D、D-氨基葡萄糖盐酸盐、明胶，原辅料使用量33.2t/a，前处理、配料工序颗粒物产生量9.96kg/a，制粒工序颗粒物产生量1.43kg/a，共计前处理、制粒工序颗粒物产生量为0.011t/a。 - 总混粉尘 本项目物料在投入混合机和混合机口出料时会逸散出粉尘，且由于项目所在行业没有相关粉尘产生系数可参考，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-132饲料加工行业系数手册》中，“配合饲料、粉碎+混合+制粒+除尘过程、＜10万吨/年”颗粒物产污系数 0.043kg/吨-产品，由于本项目产品按照包装规格进行计量，因此前处理及制粒工序均采用原辅料使用量进行计算，需要进行总混工序的原辅料为破壁灵芝孢子粉、玉米低聚肽粉、辅酶Q10粉、L-硒、维生素D、D-氨基葡萄糖盐酸盐、明胶，原辅料使用量33.2t/a，因此总混工序颗粒物产生量1.43kg/a。 - 筛分 本项目会通过筛分设备对干燥后的物料进行筛选，过程中会逸散出粉尘，由于项目所在行业没有相关粉尘产生系数可参考，故本次评价筛分参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中，卸料粉尘排放因子 0.3kg/t-物料，本项目产品仅氨糖软骨素、辅酶Q10颗粒两种需要进行筛分，两种产品的原辅料量共计11.7t/a，此工序颗粒物产生量3.51kg/a。 上述几个工序的颗粒物产生量共计0.016t/a，经过车间集气罩收集后由布袋除尘器处理后经30m高排气筒DA001有组织排放，收集效率90%，处理效率95%，颗粒物有组织产生量约为0.014t/a，有组织排放量约为0.0007t/a，无组织排放量约为0.002t/a。 本项目拟在各产废工序上方安装顶吸集气罩，尺寸为0.2*0.2m，共设置集气罩12个。风量参考《废气处理工程技术手册》（2013年版）（王纯、张殿印主编）十七章净化系统的设计中表17-8： Q=0.75（10x2+F）v3600 其中：Q：集气罩排风量，m3/h； x：集气罩距离污染源的距离，取0.3m； v：罩口中吸气平均速度，m/s，取值范围0.3~0.5m/s，取0.4m/s； F：集气罩面积，m2； 计算得出集气罩排放量为1490.4m3/h，考虑到管道损耗等客观因素，风机风量取值1500m3/h。 2、防治措施及可行性分析 本项目所有产废工序均设置集气罩，收集效率约90%，收集后经布袋除尘器处理后经30m高排气筒DA001有组织排放，处理效率按95%计，风机风量约1500m3/h。则项目颗粒物有组织排放量约为0.0007t/a（0.0004kg/h、0.27mg/m3），无组织排放量约为0.002t/a（0.001kg/h）。符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）标准要求。 表4-1项目有组织废气产排量一览表 污染物名称; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 颗粒物; 0.014; 0.008; 5.33; 0.0007; 0.0004; 0.27. 表4-2项目无组织废气排量一览表 污染物名称; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 颗粒物; 0.002; 0.001. - 排气筒高度可行性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中“4.1.4 其他排气筒高度不低于15m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外)，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。新建污染源的排气筒必须低于15m时，其最高允许排放速率按表1所列排放速率限值的50%执行。”本项目废气处理设施设置于楼顶，整栋楼高度为25m，排气筒位于楼顶以上5m处，因此排气筒离地高度30m。同时满足《大气污染物综合排放标准》中“排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求。因此本项目排气筒高度设置为30m，符合相关标准要求及周围建筑物实际情况要求。 表4-3排气筒基本情况表 编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 排气温度（℃）. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m）. 1#排气筒; E118.5396; N31.9611; 30; 0.2; 25. 4、非正常工况 项目废气非正常排放情况主要考虑废气处理设施失效，导致废气未经处理直接排放。非正常情况下大气污染物有组织排放源强如下： 表4-4非正常工况下废气排量一览表 污染物名称; 除尘器处理效率; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放时长（h）; 排放总量（kg）. 布袋除尘器失效; 颗粒物; 0; 5.33; 0.008; 2; 0.016. 在布袋除尘器失效的情况下，大气污染物排放浓度有所上升，因此，为减轻对大气环境的影响，为保证吸附装置的正常工作，应定期检查装置，并且定期更换废布袋。 4、废气处理工艺可行性分析： 参照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业 — 方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019），食品制造工业产生的颗粒物采用袋式除尘处理为可行技术，故本项目产生的粉尘采用袋式除尘处理可行。 袋式除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。袋式除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的，滤料性能和质量的好坏，直接关系到袋式除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料，它的性能和质量是促进袋式除尘技术进步，影响其应用范围和使用寿命。 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业 — 方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）及相关污染物排放标准，制定本项目大气监测计划表4-5。 表4-5大气检测计划 监测 项目; 监测 点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 每半年1次，监测期间同步记录工况; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 厂界. 二、水环境影响分析及防治措施 1、水环境源强及处理措施分析 本项目废水主要为纯水制备浓水、地面清洗废水、设备清洗废水、生活污水、质检废水、工艺废水。 （1）生活污水 本项目劳动定员22人，年工作230天，生活用水量根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中50L/人·天计算，排污系数按照80%计算。因此，项目建成后生活用水量为253t/a、排水量约为202.4t/a。生活污水排入化粪池预处理后达标接管浦口经济开发区污水处理厂集中处理。根据《给水排水设计手册》(第5册）中典型生活污水水质指标，生活污水中的COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮和pH，原始浓度分别约为400mg/L、200mg/L、220mg/L、25mg/L、8mg/L、40mg/L、7.2~7.8（无量纲）。 （2）纯水制备浓水 纯化水制备分配系统通过2级RO膜浓缩过滤自来水制备纯水，项目纯水年用量为260t。根据企业提供的资料，纯水制备效率约为70%，则制备过程自来水年用量为371t/a，浓水排放量为111t/a。纯水制备浓水排入化粪池预处理后达标接管浦口经济开发区污水处理厂集中处理。该废水主要污染物为COD和全盐量，原始浓度分别约为80mg/L、1350mg/L。 （3）地面清洗废水 根据企业提供资料，地面清洗用水量约为260m3/a，蒸发损耗约5%，因此地面清洗废水量为247m3/a，排入化粪池预处理后达标接管浦口经济开发区污水处理厂集中处理。生产车间为洁净车间生产设备多为密闭设备地面洒落物料极少，因此本次评价设备、地面清洗废水类比生活污水污染物及原始浓度，COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮和pH，原始浓度分别约为400mg/L、200mg/L、220mg/L、25mg/L、8mg/L、40mg/L、7.2~7.8（无量纲）。 （4）设备清洗废水 根据企业提供资料，设备清洗用水量约为260m3/a，蒸发损耗约5%，因此设备清洗废水量为247m3/a，排入化粪池预处理后达标接管浦口经济开发区污水处理厂集中处理。生产车间为洁净车间生产设备多为密闭设备地面洒落物料极少，因此本次评价设备、地面清洗废水类比生活污水污染物及原始浓度，COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮和pH，原始浓度分别约为400mg/L、200mg/L、220mg/L、25mg/L、8mg/L、40mg/L、7.2~7.8（无量纲）。 （5）质检废水 根据企业提供资料，质检时可能用到重金属等有毒有害物质，因此质检废水作为危废进行处置，质检废水产生量约为2m3/a。暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 （6）工艺废水 本项目生产工艺中需要加入新鲜水，用水量约为300m3/a，循环使用不外排。 表4-6 本项目废水排放情况 废水; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮; pH. 处理前; 生活污水; 废水量（t/a）; 浓度（mg/L）; 400; 200; 220; 25; 8; 40; 7.2-7.8. 202.4; 排放量（t/a）; 0.08; 0.04; 0.04; 0.005; 0.0016; 0.008; 7.2-7.8. 纯水制备浓水; 废水量（t/a）; 浓度（mg/L）; 80; /; /; /; /; /; /. 111; 排放量（t/a）; 0.01; /; /; /; /; /; /. 地面清洗废水; 废水量（t/a）; 浓度（mg/L）; 400; 200; 220; 25; 8; 40; 7.2-7.8. 247; 排放量（t/a）; 0.10; 0.05; 0.05; 0.006; 0.002; 0.010; 7.2-7.8. 设备清洗废水; 废水量（t/a）; 浓度（mg/L）; 400; 200; 220; 25; 8; 40; 7.2-7.8. 247; 排放量（t/a）; 0.10; 0.05; 0.05; 0.006; 0.002; 0.010; 7.2-7.8. 合计排放; 废水量（t/a）; 浓度（mg/L）; 320; 200; 220; 25; 8; 40; 7.2-7.8. 807.4; 排放量（t/a）; 0.26; 0.16; 0.18; 0.02; 0.006; 0.03; 7.2-7.8. 处理去除率（%）; 30; 25; 30; 10; 20; 20; 7.2-7.8. 处理后; 化粪池出水口; 废水量（t/a）; 浓度（mg/L）; 224; 150; 154; 22.5; 6.4; 32; 7.2-7.8. 807.4; 排放量（t/a）; 0.18; 0.12; 0.12; 0.02; 0.005; 0.03; 7.2-7.8. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 500; 300; 400; 35; 8; 70; 6~9. 2、污水处理厂接管可行性分析 ①浦口经济开发区污水处理厂概况 南京浦口经济开发区污水处理厂位于南京市浦口区开发区高旺河下游入江口南侧，规划规模为20万吨/日，占地面积为0.18平方公里。目前污水厂一期工程项目实施规模为5万m³/d，设备安装分二阶段实施，每阶段2.5万m³/d规模，目前实际已建规模为2.5万m³/d（环评批复宁环建﹝2013﹞140号，已于2019年1月24日通过自主验收）。 表4-7浦口经济开发区污水处理厂基本情况 现有规模; #### 一期一阶段（已建）：2.5万t/d. 规划/批复总规模; #### 规划20万t/d。环评批复5万t/d，一期已建成2.5万t/d，设计现状及近期再生水回用率为20%，远期再生水回用率为30%. 近远期规模; #### 近期5万t/d，远期2030年20万t/d. 建设地点; #### 南京浦口区桥林街道高旺河下游入江口南侧. 服务范围; #### 服务整个桥林新城片区86平方公里，园区内除台积电、华天科技等电子工业生产废水外，其余生活污水及工业企业的生产废水和生活污水接入浦口经济开发区污水处理厂。. 运营单位; #### 江苏华水污水处理有限公司. 主体处理工艺; #### 水解酸化+AAO+MBBR工艺+反硝化滤池工艺+臭氧接触池工艺. 环评批复; #### 原南京市环保局，宁环建﹝2013﹞140号. 竣工验收; #### 一期一阶段工程已验收. 实际接管水量; #### 2023年全年接管水量875.13万t，约23976t/d. 实际排放水量; #### 2023年全年接管水量875.13万t，约23976t/d. 污水厂运行负荷率; #### 96%. 尾水去向; #### 通过高旺河入长江南京骚狗山～江浦与浦口交界（七里河口）段，部分尾水依据《城市污水再生利用分类》（GB/T18919-2002）要求回用至开发区百合湖作为观赏性景观环境用水和城市杂用水。. 尾水执行标准; #### 浦口经济开发区污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 在线监测装置; #### 流量、COD、氨氮、总磷、总氮、pH. 污泥处置; #### 叠螺+板框脱水，与江苏信宁新型材料有限公司签订合同进行掺烧. 浦口开发区污水处理厂进厂污水经粗格栅去除污水中较大的漂浮物后进入进水泵房，通过进水泵提升后流入细格栅及曝气沉砂池，以去除比较小的漂浮物、油类及砂粒。经沉砂处理后污水进入预处理酸化水解沉淀池，经酸化水解后，去除水中大部分悬浮物并增加污水的可生化性，进入多模式A/A/O反应池。在A/A/O反应池去除氮磷及有机物等。反应池出水进入二沉池进行泥水分离。二沉池污泥经污泥回流泵回流至多模式A/A/O反应池，以保持分点进水倒置A/A/O反应池的生物量，剩余污泥经剩余污泥泵提升进入污泥处理系统处理。二沉池出水经中间提升泵房提升后进入高效沉淀池，在高效沉淀池内混凝沉淀处理后至滤布滤池，经过滤后出水进入加氯接触池，经消毒后尾水自流排入高旺河。污水处理流程详见图4-1。 图4-1浦口开发区污水处理厂污水处理工艺流程图 ②浦口经济开发区污水处理厂排口及水质达标情况 浦口经济开发区污水厂现状尾水通过高旺河入长江南京骚狗山～江浦与浦口交界（七里河口）段，远期再生水回用至开发区百合湖作为生态补水和市政杂用水。 高旺河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目引用《南京浦口经济开发区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》监测断面高旺河W8（高旺河入江口上游500m）、W9（浦口经济开发区处理厂排口上游500m）监测数据及相关结论。 表4-8地表水环境监测布点、监测因子情况表 断面编号; 河流; 监测断面; 监测因子; 监测频次. W8; 高旺河; 高旺河入江口上游500m; 水温、pH、COD、BOD5、DO、SS、高锰酸盐指数、氨氮、TP、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂（LAS）、动植物油、氟化物、锌、Cr6+、砷、铅、汞、镉、镍、铜; 监测时间为2020年5月8日至10日，监测频次均为连续采样三天，每天采样二次，上下午或涨落潮各一次。. W9; 浦口经济开发区处理厂排口上游500m. 根据监测结果：高旺河设有2个断面，W8和W9断面监测因子皆能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ③污水处理厂收水四至范围 污水处理厂收水范围为整个开发区沿山大道以南区域的污水处理，服务面积86.6km2，处理对象为生活污水与工业废水（比例1:4）。浦口开发区污水处理厂主要收集处理园区内除电子工业企业外其他企业工业废水和园区内生活污水。 污水处理厂目前正常运营，开发区内已开发地块管网已建设完善，主要沿浦乌公路、双峰路、龙港路、丰子河路等敷设，能保证区内已建项目污水接入浦口经济开发区污水处理厂。开发区规划继续沿浦乌公路、丰子河路、新星大道等敷设污水管网，继续完善区内污水管网，保证后续可入区项目污水接管污水处理厂集中处理。 ④水量接管可行性分析 浦口经济开发区污水处理厂处理能力为2.5万m3/d，目前实际处理量在2.4万m3/d左右，处于平稳运行中。本项目建成后废水接管量约为3.51m3/d，在处理厂的处理能力内，因此从水量上来说本项目废水接管浦口经济开发区污水处理厂是可行的。 ⑤水质接管及末端治理工艺可行性分析 建设项目营运期不涉及排放重金属、高氮磷、高毒害、高浓度难降解废水，接管的废水水质较为简单，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮，废水可生化性较好，经预处理后能够满足南京浦口经济开发区污水处理厂的接管要求，经过浦口经济开发区污水处理厂“水解酸化+AAO+MBBR工艺+反硝化滤池工艺+臭氧接触池”工艺处理后，外排废水能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此从水质的角度考虑，废水接管排入南京浦口经济开发区污水处理厂可行且废水末端治理工艺可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），本项目处理工艺技术属于推荐的可行技术。 ⑥管网、位置落实情况及时间对接情况分析 从接管范围来看，本项目位于南京浦口经济开发区污水厂的接管范围，所在区域和园区内已铺设污水管网。本次新建项目污水进入南京浦口经济开发区污水处理厂处理是可行的。 综上所述，从水质、水量、管网铺设等方面来看，本项目运营期产生的污水接入南京浦口经济开发区污水处理厂集中处理是切实可行的，对周围水体影响较小。 - 监测方案 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业 — 方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）相关要求，废水监测计划见下表。 表4-9废水排放标准检测计划 监测 项目; 监测 点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 废水; 化粪池排水口; 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 每半年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. - 噪声环境影响分析及防治措施 1、噪声源强 本项目营运期噪声主要来源于风机噪声、设备噪声等，噪声值约为70-75dB（A），具有间断性。采取隔声、减震等降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))。本项目噪声源强调查清单见下表。 表4-10工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 2、噪声预测方法及结果 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 软胶囊生产线; 75; -16.7; -14.7; 24.2; 15.5; 11.3; 8.5; 54.6; 59.6; 59.7; 59.8; 59.6; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 33.6; 33.7; 33.8; 33.6; 1. 固体制剂设备; 70; -11.1; -9.4; 24.2; 14.6; 18.9; 9.5; 47.1; 54.6; 54.6; 54.7; 54.6; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 28.6; 28.6; 28.7; 28.6; 1. 洁净车间设备; 70; -4.6; -2.8; 24.2; 13.8; 28.2; 10.4; 38.0; 54.7; 54.6; 54.7; 54.6; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 28.7; 28.6; 28.7; 28.6; 1. 压片机; 75; 1.5; 2.8; 24.2; 12.7; 36.4; 11.6; 29.9; 59.7; 59.6; 59.7; 59.6; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 33.7; 33.6; 33.7; 33.6; 1. 胶囊填冲机; 70; 5.8; 7.9; 24.2; 12.6; 43.1; 11.7; 23.3; 54.7; 54.6; 54.7; 54.6; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 28.7; 28.6; 28.7; 28.6; 1. 粉剂颗粒罐装机; 75; 11.9; 12.9; 24.2; 11.1; 50.8; 13.3; 15.7; 59.7; 59.6; 59.7; 59.6; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 33.7; 33.6; 33.7; 33.6; 1. 装瓶线; 70; 10.6; 21; 24.2; 17.3; 56.3; 7.2; 9.8; 54.6; 54.6; 54.8; 54.7; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 28.6; 28.6; 28.8; 28.7; 1. 纯化水设备; 75; 19.5; 17.5; 24.2; 8.2; 59.2; 16.3; 7.6; 59.8; 59.6; 59.6; 59.8; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 33.8; 33.6; 33.6; 33.8; 1. 风机; 80; 21; 22; 24.2; 9.9; 63.7; 14.6; 3.1; 64.7; 64.6; 64.6; 65.7; 1840; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 38.7; 38.6; 38.6; 39.7; 1. ①声源衰减的基本公式 （1）噪声随距离衰减公式为： LA(r)=LWA－20lgr－8－△L 式中：LA(r)：距噪声源r米处预测点的A声级，dB(A)； LWA：点声源的A声级，dB(A)； r：点声源到预测点的距离，m； △L：声屏障引起的A声级衰减量，dB(A)。 （2）噪声叠加模式： Lp总=10lg(100.1Lp1+100.1Lp2+......+100.1Lpn) 式中：Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A)； Lp1、Lp2…Lpn——第1、2…n个声源到P点的声压级，dB(A)。 （3）预测点的预测声级计算公式： L=10lg（100.1Lg+100.1Lb） 式中：L：预测点的预测声级，dB(A)； Lg：声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lb：预测点的背景值，dB(A)。 本项目厂界预测结果见表4-11： 表4-11厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 17.8; 0.2; 24.2; 昼间; 36.1; 65; 达标. 南侧; -23.3; -25.7; 24.2; 昼间; 29.2; 65; 达标. 西侧; -9.8; 9.7; 24.2; 昼间; 35.2; 65; 达标. 北侧; 22.6; 25.9; 24.2; 昼间; 37.4; 65; 达标. 本项目使用的实验仪器等噪声均较低且位于室内，并采用消声、减振措施等减低噪声，经墙体隔声后使噪声得到有效的控制，项目对外环境影响较大的噪声源主要为废气处理装置配套的风机。本工程拟采取的主要噪声控制措施如下： 1）对风机等高噪声设备，安装消声器、橡胶减振垫等； 2）厂房屋顶以及墙体安装吸声隔声材料，可吸声20～25dB（A）； 3）加强对设备的管理和维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。 采取上述措施后，经预测，项目建成运行后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、监测方案 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业 — 方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）相关要求，噪声监测计划见下表。 表4-12噪声排放标准检测计划 监测 项目; 监测 点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 场界四周布设4个点; 等效连续声级Leq（A）; 每季度1次，监测期间同步记录工况; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物环境影响分析及防治措施 1、固体废物产生量 - 生活垃圾 项目劳动定员22人，年工作230天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量为2.53t/a。生活垃圾集中收集后，定点存放在垃圾收集点，并日产日清，定期交由环保部门处理。 - 废包装材料 主要包括废纸箱、包装瓶、袋等，每个包装材料的中重量约为0.1kg，每年大约产生废包装材料1000个，因此产生量约为0.1t/a。属于一般固体废物，收集后外售综合利用。 - 废不合格品 在质量检测工序可能会产生废不合格品，产生量约为1t/a，返回生产工序重新制作产品。 - 除尘灰 根据前文工程分析可知，布袋除尘器处理的颗粒物量为0.013t/a，定期交由环保部门处理。 - 废布袋 布袋除尘器使用过程中需要定期更换废布袋，产生量约为0.5t/a，由厂家回收处理。 （5）纯水制备废过滤材料 本项目纯化水制备设备需要定期更换过滤材料，根据企业提供的资料年产生量约为0.01t/a，由厂家回收处理。 - 质检废水 根据企业提供资料，质检时可能用到重金属等有毒有害物质，因此质检废水作为危废进行处置，质检废水产生量约为2m3/a。暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年）判定，质检废水属于HW49其他废物，废物代码为900-047-49，危险特性为T/C/I/R，收集后定期委托资质单位处置。 - 废质检耗材 根据企业提供资料，质检过程沾染危险物质或样品的废质检耗材（手套、滴管、滤膜等）、安瓿瓶等均作为废耗材。因此质检耗材作为危废进行处置，产生量约为0.5t/a。暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年）判定，废耗材属于HW49其他废物，废物代码为900-047-49，危险特性为T/C/I/R，收集后定期委托资质单位处置。 - 废油桶 建设项目生产过程中使用的废机油只消耗，定期添加，因此不会产生废机油，但会产生一定量的废油桶，本项目废油桶年产量约 1 个，每个约重 20kg，则年产生废油桶 0.02t/a。暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年）判定，废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，危险特性为T/C/I/R，收集后定期委托资质单位处置。 2、污染防治措施 （1）一般工业固废： 拟建项目产生的一般固体废物，应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场；不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 （2）危险废物 ①危废收集防范措施 危险废物在收集时，根据《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，本评价要求建设单位应根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 ②危险废物暂存措施 项目按要求设置一个危废暂存间（面积约为5m2），危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（防渗系数≤10-10cm/s），设置堵截泄漏的裙脚等。危废暂存间应根据不同性质的危险废物进行分区贮存，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ③危险废物运输要求 本项目主要进行危险废物的收集、暂存，不涉及处置、利用过程；本评价要求建设单位在危险废物的运输上。应委托具有相关危险废物运输资质的单位负责在运输规划线路上提出如下要求：转运车辆运输途中不得穿越医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 ④危险废物处置措施 本项目产生危废分类收集于危废暂存间，统一交由有危险废物处理资质的单位代为处理处置。并要求签订委托处理协议，划定各自的责任范围。 综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处置，且去向明确，对环境影响较小。 五、地下水、土壤 1、地下水 本项目营运期可能对地下水和土壤造成影响的环节主要包括：原料库、危废暂存库的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水和土壤的影响。 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，污水管线采取重点防腐防渗。 1）车间地基需要做防渗处理，填坑铺设防渗性能好的材料，如渗透系数较低的粘土、人工合成防渗材料、防渗混凝土地基等。 2）加强危废暂存库的防渗设计，防渗系数达到规范设计的要求，固废不得露天堆放，危废暂存库需设置防护措施，防止雨水冲刷过程中将其带入地下水和土壤环境中。 表4-13项目采取的防渗处理措施一览表 序号; 主要环节; 防渗处理措施. 1; 重点防渗区（危废间、实验室、化粪池等）; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区（原料库、仓库、生产车间）; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；或设置防渗托盘等. 3; 简单防渗区（其他区域）; 一般地面硬化. - 土壤 本项目位于楼房中，地面均已做硬化处理，不存在有害物质渗漏污染土壤的情况，且本项目对各区域已采取分区防渗措施，固废暂存场所要做到防渗、防漏、防雨淋、防晒等，避免固废中的有毒物质渗入土壤。设置的固废仓库要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。另外，仓库等地面也具有防渗功能。对土壤环境影响较小。 六、生态 拟建项目用地范围内不存在生态环境保护目标。营运期产生污染物较少，在采取有效防护措施后，对周围环境影响较小，对生态环境造成的危害较小。 七、环境风险分析 1、环境风险识别 危险废物泄漏：项目危险废物的主要风险影响为质检废水、废质检耗材泄漏。建设项目产生的质检废水储存在废液桶中，并采取储漏盘等防渗措施，当事故时，液体可迅速流入储漏盘进行收集，不会对土壤、地下水造成影响。项目废液暂存量小，因贮存场所通风条件良好且泄漏量不会大，因此对厂区和周围大气环境影响不大。 （3）废气处理设施故障导致废气超标排放。 2、环境风险等级判定 运营期可能存在的风险因素主要包括操作不当或管理不善造成的危险废物泄漏从而对环境空气、人员健康造成不利影响。本项目危险废物存储量极少，通过做好加强通风、操作人员培训上岗、严格遵守操作规程、搬运时防止倒置、轻拿轻放、防止包装及容器损坏等各方面工作，将会使泄露事故发生的概率大大降低。 表4-14风险物质Q值计算一览表 序号; 化学品名称; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B. 最大存在数量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 1; 废质检耗材; 0.5; 50; 0.0504. 2; 质检废水; 2. 3; 废油桶; 0.02. 合计; 0.0504. 注：临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录.2中健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3） 为50吨。. ΣQ=0.0504，Q小于1，风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 3、影响途径 大气：火灾是突发性的能量释放，除产生热辐射损伤人员及设备外，还会造成大气中有机有毒气体超标，毒性气体云团通过大气自身的净化作用被稀释、扩散。包括平流扩散、湍流扩散和清除机制，对于密度高于空气的云团在其稀释至安全浓度前，这些云团可以在较大范围内扩散，影响范围较大。 地表水：有毒有害物质进入水体环境的方式主要有两种情况，一是液体泄漏直接进入水体的情况，二是火灾时含有毒有害化学物质的消防水由于处理措施不当直接排入地表水系统，引起环境污染。 地下水、土壤：液体泄露、消防水漫流至非防渗区，会导致消防水中的污染物对地下水、土壤环境造成影响。 4、防范措施： ①项目产生的质检废水、废质检耗材等危险废物暂存于危废间，应按国家标准和规范，满足防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施要求。 ②危险废物暂存场所需设置便于危险废物泄漏的收集处理的设施，项目拟设置防渗托盘、吸附棉等收集泄露废液。 ③在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。 ④设置负责危险废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作，建立危险废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。对本项目从事危险废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ⑤企业应按照国家有关规定开展环境风险评估，排查项目运行过程存在的环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。 ⑥企业应在环境风险评估的基础上，及时编制突发环境事件应急预案并建设环境风险预警体系，配备应急器材。项目运行期间应定期进行应急演练，加强对相关设备设施的维护、检修，做好相关记录。 ⑦按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）中的相关要求，加强与应急管理联动工作，主要为加强安全生产工作，加强废弃危险化学品的安全管理，对污水处理等环境治理设施开展安全风险辨识，健全企业污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 5、环境风险结论 项目营运过程中存在一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并认真落实相关安全措施和相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，则其在营运期环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。 - 排污口设置 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照生态环境部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 固废暂存间规范化要求： 1）一般固废临时堆放场所规范化要求 企业拟设置的一般固废间，用于暂存本项目产生的一般固体废物。本项目一般固废产生量较小，定期外售综合利用。因此本项目设置的一般固废暂存区能够满足全场需求。一般固废暂存需做好防扬尘、防渗漏等，并满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 - 危废间规范化要求 本项目拟设置1个5m2危废间，应严格执行《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等相关文件要求规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放。 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、 防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。 在厂区的噪声排放源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，按照GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及修改单中相关要求执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-15，环境保护图形符号见表4-16。 表4-15环境保护图形标志的形状和颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-16环境保护图形符号一览表 简介：污水排放口 提示图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放; 简介：污水排放口 警告图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放. 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; 简介：废气排放口 警告图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放. 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放; 简介：噪声排放源 警告图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：危废堆放场 提示图形符号; 危险废物贮存识别标签及标志. |

# 环境保护措施监督检测清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩收集后经布袋除尘器处理后由一根30m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 纯水制备浓水、地面清洗废水、设备清洗废水、生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS等 | 经化粪池处理后经市政管网排入浦口经济开发区污水处理厂 | 《污水综合排 放标准》（GB8 978-1996 |
|  | 质检废水 | 重金属等 | 作为危废委托处置 | / |
|  | 工艺用水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS等 | 返回生产工序 | / |
| 声环境 | 设备、风机 | 设备噪声、 风机 | 安装减震、隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废弃物：生活垃圾、除尘灰收集后交由环卫部门处理；废包装材料收集后外售综合利用；废不合格品返回生产工序；废布袋、纯水制备废过滤材料由厂家回收；质检废水、废质检耗材、废油桶收集后委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求。通过采取上述的地下水、土壤环境防控措施，项目建设对周围土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 主要在项目营运过程中做好“三废”治理，做到污水、废气、噪声的达标排放，固体废物的无害化处理，本项目的建设不会对生态环境产生太大的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目营运过程中存在一定的环境风险,但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并认真落实相关安全措施和相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，则其在营运期环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； 2、确保各类污染治理设施长期、稳定、有效的运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施； 3、加强全厂职工环境保护、安全等方面的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作； 4、日常运营过程中做好设备设施的检验、运行情况的记录； 5、项目运行期间，建设单位应依法向社会公开环境保护方针、目标及成效等信息； 6、加强本项目的环境管理和环境监测。设环境管理人员，各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定规范化设置； 7、加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生； 8、加强管道、设备的保养和维护，做好记录。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量； 9、加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理，制定危险废物管理计划； 10、按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号文）开展环境治理设施安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行，按要求编制环境应急预案； 11、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）要求填报排污许可证。 |  |  |  |

# 结论

（一）结论 建设项目建设内容符合国家当前产业政策；与园区的产业规划相符，用地符 合国家土地政策，项目选址合理；项目总体污染程度较低，环保投资合理，拟采 用的各项污染防治措施切实可行，能确保达标排放。项目选址周围的环境现状质 量尚好，若各项环保设施能如期建成并运转正常，则项目对周围的环境影响较小。 综上所述，从环境保护角度考虑，该项目建设是可行的。 （二）建议和要求 （1）本环评报告表的评价结论是根据建设单位提供的规模、工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况发生重大变化，该公司应按环境保护法律法规的要求另行申报相关手续。 （2）建设项目应确保“三同时”环保措施落实到位，保证环保治理设施正常运转，确保废气、噪声及固废达标排放，使建设项目对外环境的影响降到最低程度。 （3）公司应加强设备及配套处理装置的日常管理、维护工作，严格落实各项污染防治措施。

# 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0027t/a | 0 | 0.0027t/a | 0.0027t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.18t/a | 0 | 0.18t/a | 0.18t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | TN |  |  |  | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | 0.03t/a |
| 一般固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废不合格品 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 1t/a |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0.013t/a | 0 | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 纯水制备废过滤材料 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 危险废物 | 质检废水 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 2t/a |
|  | 废质检耗材 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①